IR

i

N

Institut für Wasserkreislaufforschung

'

. 17

1

4A

-94 " -.. 13. J47.

KWR 201 5.004 I April 201 5

Qualitätssicherung der Daten zu Grundwasserstand und -höhe

Systematik und

Methodik für die Datenqualitätskontrolle (QC)

T

Il innovation W" für das Leben

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

Qualitätssicherung der Daten zu Grundwasserstand und -höhe

System und Methodik für die Datenqualitätskontrolle (QC)

KWR 201 5.004 I April 201 5

Projektleiter Martin de Haan

Qualitätssicherungsbeauftragte(r)

Willem Jan Zaad noord ijk, Flip Witte

Kunde(n)

Eric Castenmiller (Provinz Limburg) und Henny Kempen (Provinz Gelderland), im Namen der gemeinsamen Provinzen

Lenkungsausschuss und Aufsichtsgruppe

Siehe Anhänge A und B, unter dem Vorsitz von Henny Kempen, Jan co van Gelderen und Jan Meijles (Provinzen Gelderland, Utrecht und Südholland)

Mit freundlicher Genehmigung von

Joost Gooijer und Thomas de Meij (Provinz Overijssel) für die Verwendung des gemeinsam entwickelten Materials.

dem Lenkungsausschuss und den Messnetzmanagern der Provinzen für die vielen nützlichen Diskussionen und Beiträge.

Autor(en)

Jos von Asmuth, Frans van Geer

Innovation W" für das Leben

Jahr der Veröffentlichung 2015

Weitere Informationen

Postfach l 072

3430 BB Nieuwegein Die Niederlande

IWR

Forschungsinstitut für den Wasserkreislauf

T E

T +31 (0)30 60 69 511

F 	+31(0)306061165

E 	info@kwrwater. nl

www. kwrwater. nl

KWR I April 2015 © KWR Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise - vervielfältigt, in einem Abrufsystem gespeichert oder übertragen werden.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

2

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

3

1 n Laufzettel (Stand: April 2018)

Wie ebenfalls in der Einleitung beschrieben, wurde der vorliegende Bericht für den Entscheidungsprozess über das Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC) der gemeinsamen Provinzen erstellt. Das in diesem Bericht beschriebene System und die Methodik der Datenqualitätskontrolle entsprechen der "Arbeitsversion 1.0" des QC-Protokolls, das zur gleichen Zeit veröffentlicht wurde.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts, im April 2011, steht die Version 2.0 des QC-Protokolls kurz vor der Veröffentlichung. Das QC-System und die Methodik wurden für die Version 2.0 des QC-Protokolls erweitert (mit dem Abschnitt QC0: Messaufbau) und in Bezug auf die Reihenfolge und den Inhalt überarbeitet (insbesondere Abschnitt QC5: Synthese).

Es wird davon ausgegangen, dass das QC-Protokoll in Zukunft Änderungen und/oder Erweiterungen unterworfen sein wird, weshalb es eine Versionsnummer erhalten hat. Für den Bericht, in dem das QC-System und die Methode beschrieben werden, wurde beschlossen, dies nicht zu tun. Einerseits überschneidet sich dieser Bericht zu sehr mit dem QK-Protokoll, das unabhängig davon lesbar sein sollte, und andererseits ist er zu sehr Bericht und Ergebnis des damaligen Entscheidungsprozesses, als dass er leicht aktualisiert werden könnte.

Die in diesem Bericht beschriebene Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC) entspricht aus den oben genannten Gründen nicht eins zu eins derjenigen, die in Version 2.0 des QC-Protokolls verwendet und beschrieben wurde.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

4

| Inhalt |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Einführung | 7 |
| 1.1 | Motiv und Beweggründe | 7 |
| 1.2 | Zielsetzung | 7 |
| 1.3 | Organisation | 8 |
| l .4 | Leitfaden zum Lesen | 8 |
| 2 | Bestehende Methoden und Leitlinien | 9 |
| 2.1 | Einführung | 9 |
| 2.2 | Qualität der Produkte im Allgemeinen | 9 |
| 2.3 | Qualität der (Grund-)Wasserdaten im Besonderen | 11 |
| 2.4 | Verwandte Initiativen und Themen | 12 |
| 3 | Gegenstand und Abgrenzung | 15 |
| 3.1 | Einführung | l 5 |
| 3.2 | Qualitätskontrolle: wann und worauf? | l 5 |
| 3.3 | Daten: was und was nicht? | 17 |
| 4 | Systematik und Terminologie | 20 |
| 4.1 | Einführung | 20 |
| 4.2 | Datenintegrität (administrative Kontrolle) | 20 |
| 4.3 | Konsistenz (Beziehungskontrolle) | 21 |
| 4.4 | Plausibilität (statistische Kontrolle) | 22 |
| 4.5 | Überwachung und Korrektur von Sensordaten |  |
|  | (Kontrollmessung) | 22 |
| 4.6 | Genauigkeit (Quantifizierung von) | 22 |
| 5 | Datenintegrität (administrative Kontrolle) | 24 |
| 5.1 | Einführung | 24 |
| 5.2 | Methoden und Kriterien | 25 |
| 5.3 | Automatisierte Kontrolle | 28 |
| 5.4 | Visuelle Kontrolle | 30 |
| 6 | Konsistenz (Beziehungskontrolle) | 32 |
| 6.1 | Einführung | 32 |
| 6.2 | Methoden und Kriterien | 32 |
| 6.3 | Automatisierte Kontrolle | 33 |
| 6.4 | Visuelle Kontrolle | 33 |
| 7 | Plausibilität (statistische Kontrolle) | 36 |
| 7.1 | Einführung | 36 |
| 7.2 | Methoden und Kriterien | 36 |
| 7.3 | Automatisierte Kontrolle | 39 |
| 7.4 | Visuelle Kontrolle | 39 |
| 8 | Überwachung und Korrektur von Sensordaten |  |
|  | (Kontrollmessung) | 42 |
| 8.1 | Einführung | 42 |

KWR 2015.004 1. April 2015

Inhalt

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

6

8.2 8.3 8.4

9 9.1 9.2

9.3

Methoden und Kriterien Automatisierte Prüfung Visuelle Prüfung

Umsetzung und Empfehlungen Einleitung

Umsetzung, Erleichterung und Gewährleistung der Nutzung

Empfehlungen

44 50 50

52 52

52 54

Literatur

Anhang A: Prüfung der Datenintegrität

Anhang B: Konsistenzprüfung

Anhang C: Mitglieder der Beratergruppe

Anhang D: Mitglieder der Lenkungsgruppe

56

59

60

61

62

KWR 2015.004 1. April 2015

1 Einleitung

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

7

1.1 Motiv und Gründe

In jüngster Zeit hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten über Grundwasserstand und -höhe für ihre Nutzung von wesentlicher Bedeutung sind. Es ist nicht nur wichtig, dass die Qualität der Daten "im Durchschnitt hoch" ist. Mindestens ebenso wichtig ist, dass die Qualität 'bekannt ist und ein garantiertes Niveau aufweist", oder dass die Qualität nach standardisierten, eindeutigen und klaren Verfahren und Methoden sichergestellt wird. Vielleicht ist dies der Grund, warum die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) die Anwendung eines standardisierten Protokolls zur Kontrolle der Datenqualität vorschreibt.

Die Plattform aller Provinzen, die für die Messung der Grundwassermenge zuständig sind, hat daher die Aufgabe übernommen, ein solches Protokoll zu erstellen, wobei KWR und TNO als Kooperationspartner und Auftragnehmer fungieren. In diesem Zusammenhang wurden bereits zwei Berichte veröffentlicht:

- Von Asmuth, J.R. und F. C. Van Geer (2013) Quality assurance of groundwater level and height data: towards a national standard; report no. KWR2013.027 , KWR Watercycle Research lnstitute / TNO, Nieuwegein/ Utrecht.

- Leunk, 1. (2014) Qualitätssicherung von Grundwasserstands- und -höhendaten:

Validierungspilot, Analyse der vorhandenen Daten; Bericht Nr. KWR 2014.059, KWR Watercycle Research lnstitute, Nieuwegein.

Im ersten Bericht wurde der Startschuss für ein nationales Normal gegeben, einschließlich einer Bestandsaufnahme und einer Übersicht über Methoden zur automatisierten Überprüfung der Plausibilität von Messdaten. Im zweiten Bericht wurden dann die in der Praxis auftretenden Fehler und Abweichungen bei den Grundwasserstandsdaten sowie deren relative Größe und Bedeutung besser herausgearbeitet.

1.2 Zielsetzungen

Es besteht ein klarer Bedarf an einem Standard und Leitlinien für die Qualitätskontrolle innerhalb und außerhalb der gemeinsamen Provinzen und des WRRL-Monitorings (siehe auch Sorensen und Butcher, 2011; Von Asmuth und Van Geer, 2013; Broekhuis et al. , 2014). Das Thema Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle von (Grundwasser-)Daten ist jedoch komplex und weitreichend, was neben vielen unterschiedlichen Meinungen und Praktiken auch viel Verwirrung stiftet.

Ziel dieses Berichts ist es zunächst, einen systematischen Rahmen für die Unterscheidung und Einordnung der verschiedenen Aspekte der Datenqualität zu bieten. Sie bietet auch einen Überblick, Definitionen und Hintergründe zu den verschiedenen Methoden.

der Kontrolle der Datenqualität. Der Bericht wurde für den Entscheidungsprozess über die Umsetzung des besagten Protokolls zur Datenqualitätskontrolle der gemeinsamen Provinzen erstellt. Gleichzeitig erscheint der Protokollbericht, der die tatsächlichen Arbeitsmethoden, Kontrollen und Kriterien enthält, die in der Praxis von den Messnetzverwaltern der Provinzen angewendet werden. Dieser Bericht

dient somit auch als Nachschlagewerk, so dass die im Protokoll verwendeten Begriffe, Methoden und Richtlinien klar und eindeutig definiert sind.

In diesem Bericht wurden die Erfahrungen und Ergebnisse der ersten beiden Projekte berücksichtigt. Darüber hinaus wurde auf die Erfahrungen Dritter und anderer Projekte zurückgegriffen (z. B. Goering, 2009; De Meij und Von Asmuth, 2011; Walvoort et al.

und von Asmuth, 2013; Broekhuis et al., 2014; Von Asmuth und Leunk, 2014). Obwohl die Wasserrahmenrichtlinie die Verwendung eines Protokolls vorschreibt, ist es wünschenswert, dass die

| - | Henny Kempen | (Provinz Gelderland) |
| --- | --- | --- |
| - | Janco van Gelderen | (Provinz Utrecht) |
| - | Jan Meijles | (Provinz Südholland) |
| - | Jean Hacking | (Provinz Limburg) |
| - | Jolanda Bauwens, Marja Segers | (Provinz Brabant) |
| - | Lester Reiniers, Nanko de Boorder | (Provinz Nordholland) |
| - | Erik Simmelink | (TNO/ BRO) |
| - | Gert van den Houten | (Wasserverband Rijn und IJssel) |
| - | Ate Oosterhof | (Wasserversorgungsunternehmen Vitens) |
| - | Rote Bete | (Forstwirtschaftliche Kommission) |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

8

Protokoll kann auch von anderen Parteien und für andere Messstellen verwendet werden, einschließlich derjenigen anderer Wasserpartner wie Wasserverbände, Wasserversorgungsunternehmen, Bauaufsichtsbehörden und Gemeinden.

1.3 Organisation

Da die Anwendung des hier beschriebenen Systems und der Methodik auf der Unterstützung in der Praxis beruht, wurde beschlossen, eine sorgfältige Anleitung, Überwachung und Rückmeldung innerhalb, aber auch außerhalb der Provinzen zu gewährleisten. Die Führungsstruktur von

Das Projekt sieht einen Lenkungsausschuss und eine Aufsichtsgruppe vor. Der Lenkungsausschuss besteht aus den folgenden Personen aus verschiedenen Bereichen:

Das Projekt wurde auch von der gesamten Plattform der Messnetzmanager, Abteilung Menge, der Provinzen überwacht (siehe Anhang C). Die Ausführung liegt bei KWR und TNO gemeinsam, in den Händen von Jos von Asmuth (KWR) und Frans van Geer (TNO). Der Inhalt dieses Berichts und des Protokolls wird auch mit den verschiedenen Wasserpartnern bei einem noch zu organisierenden Treffen 	erörtert werden.

1.4 Leitfaden zum Lesen

Dieser Bericht ist wie folgt aufgebaut. Zunächst werden die bestehenden Richtlinien und Methoden zur Qualitätssicherung diskutiert, und welche davon wir hier befolgen und welche nicht. Anschließend werden Gegenstand und Anwendungsbereich des Protokolls näher erläutert und erklärt,

denn es macht einen großen Unterschied, ob man zum Beispiel die Qualität historischer Messreihen oder neu gewonnener Daten überprüft. Anschließend werden das System und die hier verwendete Terminologie erläutert, bevor die vier Grundkomponenten (Datenintegrität, Konsistenz, Plausibilität und Sensordatenprüfung) in separaten Kapiteln näher erläutert werden. Für die Komponenten Datenintegrität und -konsistenz wurden mehrere kleinere (weitgehend automatisierbare) Datenprüfungen unterschieden, deren Übersichten in den Anhängen A und B zu finden sind. Kapitel 9 befasst sich dann mit der Implementierung des Protokolls und den damit verbundenen Prüfungen. Die Kapitel 1 bis 9 enthalten eine Beschreibung des Hintergrunds des Protokolls, seines Systems und seiner verschiedenen Komponenten. Dabei beschreiben sie auch den Prozess, den sie durchlaufen haben, und begründen die gemeinsam getroffenen Entscheidungen.

Das eigentliche Protokoll schließlich wird gleichzeitig als separater Bericht erscheinen und die tatsächlichen Verfahren, Kontrollen und Kriterien enthalten, die in der Praxis anzuwenden sind.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

9

zum Thema Qualitätssicherung und -kontrolle.

Abbildung 1: Beispiele für wissenschaftliche Bücher und Fachzeitschriften

2 Bestehende Methoden und Leitlinien

2.1 Einleitung

Das Augenmerk auf die Qualität der (Grund-)Wasserdaten in dem Umfang, in dem es jetzt angegangen wird, ist ein relativ neues Phänomen (obwohl TNO früher eigene Qualitätsverfahren zur Überprüfung der manuellen Eingabe in DINO hatte). Das Augenmerk auf die Qualität (und die damit verbundenen Probleme) ist mit der zunehmenden Nutzung der Daten, aber auch mit den wachsenden Möglichkeiten der Nutzung, Visualisierung und Analyse gestiegen.

der Daten. Ein weiterer Faktor ist, dass der Messvorgang selbst zunehmend mit Sensoren und Datenloggern automatisiert und nicht mehr manuell durchgeführt wird. Dies gewährleistet

Einerseits bedeutet dies, dass weniger Zeit für die Messung selbst aufgewendet werden muss, andererseits ist die Verarbeitung der Daten komplexer geworden. Sensoren weisen zudem nicht nur unterschiedliche, sondern auch komplexere und teilweise systematische Fehler und Abweichungen auf (Mclaughlin

und Cohen,2011 ; Von Asmuth,2011 ; Post und

Von Asmuth, 2013). Die Menge der Daten ist zurückzuführen auf

Sensorik zusätzlich

hat erheblich zugenommen, so dass eine manuelle Kontrolle immer weniger möglich ist.

Um die im Protokoll zu treffenden Entscheidungen zu untermauern und von den außerhalb des Wassersektors gesammelten Kenntnissen und Erfahrungen zu profitieren, werden wir zunächst die Qualitätssicherung von Produkten im Allgemeinen erörtern. In den industriellen Produktionsprozessen ist die Qualitätskontrolle so allgemein und wichtig, dass für sie eine eigene wissenschaftliche Disziplin mit entsprechenden Büchern und Fachzeitschriften entstanden ist (Abbildung l ). In Abschnitt 2.3 werden dann die bereits verfügbaren Leitlinien und Verfahren zur Qualitätssicherung von (Grund-)Wasserdaten sowie die dort verwendete Systematik und Terminologie 	erörtert.

2.2 Qualität der Produkte im Allgemeinen

2.2.1 Einleitung

Außerhalb der Welt der (Grundwasser-)Überwachung ist die Beachtung von Qualität und Qualitätssicherung schon lange eine Selbstverständlichkeit. Die Qualität eines Produkts ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit für Hersteller und Vermarkter, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. A

| 105 |  |  |
| --- | --- | --- |
| > |  |  |
| b |  |  |
| > |  |  |
| 0 |  |  |
| u |  |  |
| 9 100 |  |  |
| ! |  |  |
| c |  |  |
| Q |  |  |
| 9 |  |  |
| o |  |  |
| o. |  |  |
| 95 |  |  |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

10

Garantierte und festgelegte Qualität ist hier ein großer Vorteil und ein möglicher Grund für den Rückruf einer Reihe von Produkten aus dem Geschäft und deren Vernichtung. Um von den dort gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen zu profitieren, werden wir zunächst auf die Qualitätssicherung von Produkten und Produktionsprozessen im Allgemeinen eingehen. So gesehen sind Grundwasserdaten eigentlich auch Produkte aus der Überwachungsfabrik der Provinzen und ihrer Wasserpartner......

20

15

Qualitätskontrolle

-

10

-

Qualität

Versicherung

Probennummer

5

Abbildung 2: Veranschaulichung des Unterschieds und der Verschmelzung von Qualitätssicherung (Prävention) und Qualitätskontrolle (Aufdeckung) (Quelle: www.dialog.com. au)

0

[il Il Il [

[tl( l

90

Abbildung 3: Beispiel einer Qualitätskontrollkarte mit oberen und unteren Warn- und Kontrollgrenzen (Quelle: chemwiki. ucdavis. edu)

2.2.3 Statistische Qualitätskontrolle und Qualitätskontrolltabellen

Zusätzlich zu der oben beschriebenen Unterscheidung zwischen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Statistiken nicht nur für das Grundwasser (wo wir bereits den Begriff "Plausibilität" verwendet haben), sondern auch allgemein wichtig sind.

spielt eine Rolle bei der Qualitätskontrolle. Um Produkte oder Produktionsprozesse zu kontrollieren, ist es nämlich notwendig, bestimmte Eigenschaften zu messen, die eine gewisse Schwankung aufweisen, da die Realität nicht exakt oder vollständig kontrolliert werden kann. Die Prüfung der Frage, ob die (gemessenen) Merkmale eines Produkts entweder den vorgegebenen Qualitätsanforderungen entsprechen oder zu stark von der durchschnittlichen oder mittleren Qualität eines Produkts abweichen, ist eine Frage der Qualitätskontrolle.

Praxisprüfung und Aufdeckung von "Produkten" oder Messungen, die nicht den Anforderungen entsprechen

Die Einhaltung der zuvor festgelegten Qualitätsanforderungen ist von zentraler Bedeutung.

2.2.2 Qualitätssicherung (QA) und Qualität

Kontrolle (QC)

Im Rahmen dieses Projekts würde es natürlich zu weit führen, das verfügbare Wissen über Qualitätssysteme und Qualitätssicherung und -kontrolle durchzugehen und zusammenzufassen. Abgesehen von der Feststellung, dass die Qualitätskontrolle außerhalb der Wasserwelt üblicher ist als innerhalb der Wasserwelt, ist es auch wichtig festzustellen, dass im Allgemeinen eine strikte Unterscheidung zwischen Qualitätssicherung (QA) einerseits und Qualitätskontrolle (QC) andererseits getroffen wird. Bei der Qualitätssicherung geht es um alles, was mit Vorbeugung zu tun hat, übersetzt in Bezug auf die (Grund-)Wasserüberwachung z.B. die

Ausarbeitung von Handbüchern, Normen und Leitlinien für die Einrichtung der Messeinrichtung, die zu verwendenden Messgeräte und das Mess- und Berichtssystem.

Behandlungsprozess. Das Handbuch, das die Stowa

Ein Beispiel dafür ist der Bericht, den die niederländische Regierung bei einem Forscher in Auftrag gegeben hat, der für die Messung des Grundwasserspiegels in Überwachungsbrunnen zuständig ist (Bouma et al., 2012). Die Qualitätssicherung als solche fällt nicht in den Rahmen dieses Projekts. Kapitel 9 enthält die Empfehlung, auch in diesem Bereich einen Leitfaden zu erstellen.

gesetzt. Dieses Protokoll geht

also über die Qualitätskontrolle 	11 O

Teil, wo es in der

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

11

Zieleigenschaften, kann im Prinzip vollautomatisch erfolgen. In der Qualitätskontrolle werden jedoch viele so genannte Qualitätsregelkarten verwendet, in denen der Verlauf des Messprozesses visualisiert wird und somit manuell und visuell beurteilt werden kann (Abbildung 3). Offensichtlich ist es auch außerhalb der Hydrologie Stand der Technik, dass visuelle und fachliche Beurteilungen neben der automatischen Bewertung und Prüfung 	einen zusätzlichen Wert haben.

2.3 Qualität der (Grund-)Wasserdaten im Besonderen

2.3.1 Daten zur Grundwasserqualität (TNO/DINO)

Richtlinien zur Qualitätssicherung von (Grund-)Wasserdaten wurden bereits von verschiedenen Stellen mehr oder weniger umfangreich und direkt aufgegriffen und dokumentiert. Die verfügbaren Leitlinien und Verfahren werden im Folgenden erläutert, einschließlich der verwendeten Terminologie und Systematik sowie der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihnen. Zuallererst

Die DINO-Gruppe von TNO hat eine Methodik und ein Verfahren zur Qualitätssicherung von Grundwasserqualitätsdaten entwickelt (Van der Meij und Van der Meer, 2010).

Bei dieser Methode ist die Qualitätskontrolle (QC) in drei Schritte unterteilt, die in aufsteigender Reihenfolge mit QCl, QC2 und QC3 nummeriert sind. Die ersten beiden Kontrollschritte haben einen administrativen Charakter (QC1 und 2), der dritte ist eher chemisch orientiert (QC3). Van der Meij & Van der Meer (2010) beschreiben sie wie folgt:

l. QCl: Überprüfen Sie das Format der gelieferten Daten;

2. QC2: Überprüfung der Vollständigkeit der Informationen in den angebotenen Daten;

3. QC3: Prüfung der "Plausibilität" der gelieferten Daten und Zuweisung eines Qualitätssiegels.

2.3.2 Daten zur Grundwasserqualität (RIVM)

Im Rahmen des Projekts "Vom Messbrunnen zum WRRL-Portal" hat das RIVM eine alternative Methode und ein Verfahren zur Gewährleistung der Qualität von Grundwasserqualitätsdaten entwickelt. Dieses Verfahren liegt in Form einer losen "Concept Note" vor und wurde nicht in endgültiger Form veröffentlicht (Van Vliet, unveröffentlicht). Auch hier wird die Qualitätskontrolle in eine Reihe von nummerierten Schritten unterteilt, die sich in der Abgrenzung und Beschreibung von (Van der Meij und Van der Meer, 2010) unterscheiden. Van Vliet beschreibt sie wie folgt:

l. QC0: Anforderungen an Feldarbeit, Probenhandhabung und Analyse (letztere in Übereinstimmung mit iso

17025)

2. QCl: Prüfung des Datenformats ('Formatprüfung)

3. QC2: 'Plausibilitätsprüfung

4. QC3: 'Serienanalyse'

In der späteren Beschreibung von Teil QC2 oder der Plausibilitätsprüfung heißt es, dass in diesem Schritt "die Wahrscheinlichkeit des Messwerts selbst nicht berücksichtigt wird". Im Gleichschritt

QC2 sucht nach Daten, die sich gegenseitig widersprechen und daher definitiv falsch sind. Der Begriff "Plausibilitätsprüfung" scheint daher den Inhalt nicht zu erfassen und kann zu Verwirrung führen.

2.3.3 Daten zum Oberflächenwasser (Rijkswaterstaat)

Als Verantwortlicher für die Überwachung der nationalen Gewässer bzw. der größeren Oberflächenwasserkörper hat Rijkswaterstaat Leitlinien für deren Überwachung erarbeitet, die sich auch aus den Verpflichtungen der Wasserrahmenrichtlinie ergeben (Van Herpen et al., 2009; Faber et al., 2011). Im Gegensatz zu den in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Leitlinien konzentriert sich Rijkswaterstaat nicht so sehr auf die Überwachung des Mess- und Datenverarbeitungsprozesses, sondern vor allem auf die Verwendung der Daten, um das Ziel der WRRL zu erreichen: die Bestimmung des aktuellen Zustands der Wasserkörper und die Bewertung der langfristigen Trends in dieser Hinsicht. Die Status- und Trendparameter werden anhand von Normen geprüft, die in

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

12

offizielle Vorschriften wie die BKMW (Verordnung über Qualitätsanforderungen und die Überwachung von Wasser, 2009) oder die WRRL-Zieldatenbank (WRRL-Portal, ehemals kwrdoelen.nl). Zur Durchführung der Bewertung stehen Bewertungswerkzeuge wie iBever, QBWAT und das WRRL-Integrationsmodul (Aquokit) zur Verfügung.

Die Qualitätssicherung von Messdaten wird in den Leitlinien von Rijkswaterstaat nicht ausdrücklich als solche erwähnt. Die Qualität wird hier unter der Überschrift "Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 'statistischen Berechnung" erfasst, die sich auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Klassifizierung oder des endgültigen Urteils und der Bewertung bezieht. Das Thema Plausibilität taucht in diesen Leitlinien immer wieder auf, wenn es um die Ermittlung von Ausreißern geht, aber auch um die Bestimmung der Auswirkungen der Ausreißer auf die endgültige Bewertung und Prüfung.

2.3.4 Grund- und Oberflächenwasserdaten (EU / Wasserrahmenrichtlinie)

In (Von Asmuth und Van Geer, 2013) wurden die Leitlinien und Begriffe, die in den Leitfäden 7 und l 5 der Wasserrahmenrichtlinie (Europäische Gemeinschaften, 2003; Europäische Gemeinschaften, 2007) verwendet werden, bereits ausführlicher diskutiert. Wir wiederholen hier kurz die wichtigsten Punkte, da die Verpflichtungen der WRRL für dieses Protokoll maßgeblich sind. Die Leitfäden schreiben nicht so sehr vor, wie, sondern dass die Qualitätssicherung durchgeführt werden soll, und enthalten daher keine konkreten Verfahren oder Protokolle. Es werden jedoch eine Reihe von (ehrgeizigen) Voraussetzungen und Ergebnissen in Bezug auf Qualität und Qualitätssicherung festgelegt, die zur Ausarbeitung dieses Protokolls geführt haben:

- Ein Qualitätssicherungsverfahren sollte eingesetzt werden, um Fehler in den Überwachungsdaten zu reduzieren

- Der gesamte Überwachungsprozess sollte nach (inter)nationalen Standards durchgeführt werden, um eine vergleichbare Qualität und Vergleichbarkeit zu gewährleisten

- Datenkonsistenzprüfungen sind obligatorisch, und die für die Datenverwaltung und -interpretation verwendeten Regeln sollten klar dokumentiert werden.

- Die Überwachungsdaten sollten mit einer entsprechenden Schätzung des Umfangs und der Wahrscheinlichkeit der in ihnen enthaltenen 	Fehler und Unsicherheiten angegeben werden.

2.4 Verwandte Initiativen und Themen

Die obige Bestandsaufnahme zeigt, dass es derzeit keine geeigneten konkreten, formalen Leitlinien und Methoden gibt, die hinreichend auf die quantitative hydrologische Überwachung ausgerichtet sind, während das bestehende System für (Grund-)Wasserqualitätsdaten nicht eindeutig genug ist und zu Verwirrung führen kann (zur weiteren Begründung siehe auch Kapitel 4). Dieser Bedarf ist auch außerhalb des direkten Auftrags und des direkten Rahmens dieses Projekts deutlich spürbar (siehe auch Sorensen und Butcher, 2011; Bouma et al., 2012; Broekhuis et al., 2014), und es wurden verschiedene Initiativen in diesem Bereich ergriffen. Datenqualität und Datenqualitätskontrolle stehen auch in engem Zusammenhang mit den in den Niederlanden verwendeten Datenverarbeitungs-, Datenverwaltungs- und 
                        Datenanalysesystemen sowie den Sensoren und Datenloggern, die die Rohmessdaten erfassen und aufzeichnen. Alles in allem sind die wichtigsten Projekte, Initiativen und Themen, die in direktem Zusammenhang mit der Datenqualität stehen, die folgenden:

- Die Ankunft und Organisation der BRO - Aufgrund des zentralen und obligatorischen Charakters der BRO und der weitreichenden Automatisierung des Datenaustauschs mit ihr hat die fortschreitende Realisierung der BRO einen großen Einfluss auf alles, was mit unterirdischen Daten zu tun hat. Obwohl noch viel zu tun ist

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

Es ist wahrscheinlich, dass die BRO 1) ihre eigenen Anforderungen an die interne Datenintegrität der BRO stellt, 2) Austauschfehler und Inkonsistenzen zwischen Datenbanken durch Synchronisation verhindert und 3) Anpassungen an lokale Datenverwaltungssysteme erfordert, auf die Anpassungen für die Zwecke dieses Protokolls aufgesetzt werden können. In Abschnitt 3.2.1 werden der Datenaustausch mit der BRO und die Beziehung dieses Protokolls zu ihr ausführlicher behandelt.

13

- Nutzung lokaler Datenverwaltungssysteme - mehrere Quelleninhaber sind dabei, zu lokalen Verwaltungssystemen für hydrologische Daten wie WISKI, DAWACO, FEWS und Menyanthes überzugehen, diese einzurichten und/oder zu verbessern.

- Software für die Datenqualitätskontrolle - neben den seit langem etablierten Systemen, die Funktionen zur Erkennung von Ausreißern enthalten, wie Dataprofeet und FEWS, gibt es inzwischen auch verschiedene Systeme, die sich (teilweise) auf (Druck-)Sensordaten konzentrieren, wie Menyanthes, ArtDiver und das Screening-Tool von Eijkelkamp. Logischerweise verwenden die verschiedenen Softwaresysteme jeweils (eigene) interne Methoden und Kriterien für ihre Prüfungen.

- Erneute Überprüfung und Überarbeitung früherer Daten - obwohl im Rahmen dieses Projekts kein Überblick erstellt werden konnte, ist klar, dass mehrere Quelleninhaber dabei sind, ihre ?'historischen" oder bestehenden Daten, deren Qualität in der Vergangenheit weniger streng überwacht wurde, erneut zu überprüfen und zu überarbeiten. Dies geschieht in einem explorativen Sinne bei den Provinzen (Leunk, 2014), in einem exekutiven Sinne bei Vitens und anderen (siehe z.B. Leunk & Von Asmuth, 2013; Von Asmuth & Leunk, 2014).

- Qualität des Messaufbaus, des Messverfahrens und der Messinstrumente - neben der Überprüfung der Datenqualität ist es wichtig, sie zu kennen und/oder sie an der Quelle (Messaufbau, Sensoren) zu verbessern, wozu es verschiedene Initiativen gab oder gibt. In diesem Zusammenhang ist die Ausarbeitung von Leitlinien von Bedeutung, wie es STOWA getan hat (Bouma et al., 2012) und die Provinzen in Zukunft tun werden, aber auch die Erforschung des Verhaltens von Fehlern und Abweichungen (Von Asmuth, 2011, De Meij & Von Asmuth, 2011, Knotters et al., 2013) und die Verbesserungen, die Hersteller an ihren Sensoren vornehmen.

Im Rahmen dieses Projekts wurden Konsultationen mit der BRO (Erik Simmelink und Henco Kuiphof) über die Harmonisierung der Folgen und des "Datenmodells" dieses Protokolls und desjenigen der BRO durchgeführt. Kurz vor der Veröffentlichung dieses Berichts wurde das Daten- bzw. Bereichsmodell der BRO für den Abschnitt "Grundwassermessstellen" fertiggestellt. Bei den Datenintegritäts- und Konsistenzprüfungen in den Anhängen A und B wurde ein Verweis auf den im BRO-Domänenmodell verwendeten Begriff aufgenommen; für die anderen Teile (in Bezug auf die

Messungen und das Messverfahren) sollten nach Abschluss der Messungen durchgeführt werden. Umgekehrt wurde das Attribut "Druckobergrenze" (bei der Überwachung von artesischem Grundwasser) aus diesem Protokoll in das Domänenmodell der BRO übernommen. Eine Eins-zu-eins-Übersetzung der verwendeten Attribute erwies sich als unmöglich, da sich beispielsweise das Domänenmodell der BRO von dem von DINO unterscheidet und beide mit der Historie von Daten unterschiedlich umgehen.

Es gab auch Konsultationen mit Eijkelkamp (John de Geest, Leon van Hamersveld) über ihre Initiative aus dem National Water Traineeship (Broekhuis e. a. , 2014) und über die Koordinierung mit und die Nutzung der Methoden des von ihnen und Alterra entwickelten Screening-Tools (Martin Knotters, Dennis Walvoort). Aus (Broekhuis et al. , 2014) geht hervor, dass nicht nur die Provinzen, sondern auch die anderen Wasserpartner einen starken Bedarf an Methoden und Richtlinien für die Datenqualitätskontrolle haben und dass sie daher dem Inhalt dieses Protokolls entgegensehen. Die inhaltlichen Schlussfolgerungen zu den

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

14

Die Methode zur Erkennung von Ausreißern wurde in Kapitel 7 aufgenommen und bedarf teilweise noch weiterer Forschung. Beide Parteien sind sich auch einig, dass ein Kurs zur Datenqualitätskontrolle ratsam ist, um die Umsetzung und Verbreitung des erarbeiteten und verfügbaren Wissens zu fördern, und sind gerne bereit, ihr eigenes Fachwissen und ihre Erfahrung zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

1 5

3 Gegenstand und Abgrenzung

3.1 Einleitung

In den folgenden Kapiteln werden die verschiedenen Komponenten der Qualitätskontrolle näher erläutert und diskutiert. Ziel des Textes ist und war es, einen Rahmen zu schaffen und die Entscheidung darüber zu erleichtern, welche Tests in das QK-Protokoll aufgenommen und wie sie durchgeführt werden sollten. Der erste Schritt bei der Schaffung eines solchen Rahmens ist die Festlegung und Abgrenzung des Themas und seines Anwendungsbereichs. Eine Abgrenzung ist auch notwendig, um zu einem sinnvollen, klaren und konkret anwendbaren Protokoll zu gelangen. In unserem Fall bedeutet dies, dass eine Antwort auf die folgenden Fragen formuliert werden muss:

- Qualitätskontrolle	:

o Auf welche Schritte im Datenfluss ist das Protokoll ausgerichtet? Alle Schritte oder ein bestimmtes System und einen bestimmten Lieferprozess (z. B. DINO und BRO)?

o Beschränkt sich das Protokoll auf neu gewonnene Daten oder bezieht es auch Daten und Situationen aus der Vergangenheit ein?

o Und wie definieren wir Datenqualität genau?

- Termine	:

o Welche Daten deckt das Protokoll ab und welche nicht?

Die oben genannten Fragen und Abgrenzungen werden in den folgenden Abschnitten 	ausgearbeitet und erläutert.

3.2 Qualitätskontrolle: wann und worauf?

3.2.1 Datenaustausch von der Quelle zum BRO und darüber hinaus

Wie im vorigen Absatz erwähnt, stellt sich die Frage, ob dieses Protokoll nur die Qualitätskontrolle der Daten zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung an die nationale DINO-Datenbank oder an das BRO betreffen soll. Dies war der Ausgangspunkt für die "Qualitätssicherung von Grundwasserüberwachungsdaten in DINO" (Van der Meij und Van der Meer, 2010), wie der Titel schon sagt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist die BRO jedoch noch in Arbeit, so dass nicht klar ist, welche Daten enthalten sein werden und welche nicht. Der Entwurf eines Datenmodells für Grundwasserstände und Überwachungsbrunnen wurde bereits von einer von TNO eingesetzten Sachverständigengruppe erörtert, soll aber in diesem Jahr nicht mehr fertig gestellt werden. Neben dem BRO werden sowohl von den Inhabern der Quellen als auch von externen Parteien verschiedene andere Computersysteme und -programme verwendet, in denen verwandte und angrenzende Informationen gespeichert sind (z. B. Informationen über Verwaltung und Wartung, Nutzung, Qualitätskontrolle, Analyse, Modellierung, Einfluss, Interpretation usw.). Darüber hinaus ist die BRO die Endstation der Daten, während Fehler und Probleme bei jedem (Austausch-)Schritt im Überwachungsprozess auftreten können (siehe Abbildung 4). Schließlich ist die BRO ausschließlich für Daten bestimmt, die von oder im Namen von Regierungsorganisationen erhoben werden.

| Brunnen überwachen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Datenlogger |  |  |  |  | - | Handmessung |  |  |
|  | Modem |  | ,--- |  |  |  |  | Lesegerät und |  |  |  | ~ |  | Formular |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Software |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u |  |  |  |  |  |
| Extern |  |  |  |  |  | Inhaber der Quelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r | Lokale Datenbank und |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benutzer und Software |  | - |  |  | b |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ' |  |  | 1 | Software |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extern |  |  |  |  |  | TNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benutzer und Software |  |  |  |  |  |  | Bundesweite Datenbank |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (DINO, BRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

16

Abbildung 4: Flussdiagramm der Grundwasserstandsdaten vom Überwachungsbrunnen im Feld über das Büro des Quellenbesitzers zur nationalen Datenbank bei TNO. Die Nutzer erhalten ihre Daten sowohl von den Quelleninhabern als auch von DINO und der BRO.

Aus den oben genannten Gründen haben wir als Gegenstand des Protokolls nicht nur die Daten in oder die Datenlieferung an DINO oder die BRO gewählt. Das Protokoll gilt für den gesamten Datenfluss während des Überwachungsprozesses und für alle beteiligten Dateien und Datenbanken.

3.2.2 Daten und Datenverkehr in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Die Art und Weise, in der Grundwasserdaten gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden, hat sich stark entwickelt und entwickelt sich weiter. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Qualität und damit auf die Qualitätskontrolle:

- Vergangenheit - In der Vergangenheit wurden Grundwasserdaten durch manuelle Messung, Verarbeitung und Eingabe erfasst. Da Irren menschlich ist und die Möglichkeiten für detaillierte, systematische Verfahren und präzise Definitionen begrenzt sind, sind solche Daten mit Verwaltungs- und Kommunikationsfehlern behaftet (siehe z. B. Knotters et al., 2008; Jansen et al., 2013).

- Heute - zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts - existieren manuelle und automatisierte Messung, Verarbeitung und Kommunikation nebeneinander (wobei die automatisierte Messung inzwischen überwiegt). Außerdem werden verschiedene Computersysteme, Software und Datenbanken vor, neben und nacheinander verwendet. Die unzureichende Berücksichtigung der Folgen der Einführung von Sensoren für die Überwachung hat zu Problemen mit der Datenqualität und einem Rückstau bei der Verarbeitung geführt (siehe z. B. von Asmuth, 2011; Leunk und von Asmuth, 2013; Leunk, 2014).

- Zukunft - es scheint logisch (und dieses Protokoll soll dazu beitragen), dass der Datenfluss in Zukunft einheitlicher, spezifizierter und kontrollierter sein wird. Die aktuellen Probleme und Aktivitäten, die sich in den Bereichen Datenintegrität, Datenaustausch, Datenmodell und

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

17

Datenformatdefinitionen werden wahrscheinlich weitgehend gelöst und in den Hintergrund gedrängt werden. Eine wichtige Frage ist jedoch, ob es in Zukunft ein zentrales (BRO-)System geben wird oder sollte, oder ob die Zukunft in einem Netz von Systemen liegt, die miteinander kommunizieren. Die Verantwortung für die Daten und die Datenqualität sowie die Durchführung der Qualitätskontrolle wird aller Voraussicht nach (weitgehend) dezentral und beim Eigentümer der Quelle liegen.

3.3 Daten: was und was nicht?

3.3.1 Qualitätssicherung und Interpretation als Ziel

In erster Linie könnten "die" zu überprüfenden Daten alle Informationen umfassen, die während des Überwachungsprozesses anfallen oder sich auf diesen beziehen, sofern sie relevant sind und in einer Form gespeichert werden, die in der Praxis verarbeitet werden kann. Die Relevanz von Informationen wird durch ihren Zweck bestimmt. (Meta-)Daten können relevant sein für:

l. Administrativer und organisatorischer Rahmen des Grundwassermessnetzes

2. Verwaltung und Wartung des Überwachungsnetzes

3. Erhebung von Messdaten

4. Bewertung der Datenqualität

5. Nutzung und hydrologische Interpretation der Daten

Aus der Sicht der Zielsetzung dieses Protokolls können wir uns auf die Qualität der Grundwasserstands- und -höhenmessungen beschränken, d.h. auf die Rahmenziele 4) und 5). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Daten, die in erster Linie zu anderen Zwecken wie Management und Wartung erhoben werden, nicht auch für die Qualitätskontrolle relevant sind.

und hydrologische Nutzung. In einem etwas weiteren Sinne ist eine gute Datenqualität für die Nutzung und Interpretation der Daten erforderlich, und die Bewertung anomaler Muster geht nahtlos in deren Interpretation ein. Die Feststellung, dass es mehr Ziele und damit mehr relevante Daten gibt, als hier behandelt werden, ist z. B. unter dem Gesichtspunkt des Datenaustauschs relevant.

3.3.2 Transparenz und Reproduzierbarkeit als Ansatzpunkte

Neben der Formulierung von Zielen werden auch Ressourcen benötigt, um sie zu erreichen. Wie beurteilen wir die Qualität von Grundwasserstandsreihen, und welche Daten sind oder werden dafür benötigt? Bei der Datenqualität geht es um Fehler und Abweichungen, und Fehler treten in der Regel nicht spontan auf, sondern während eines (Mess- oder Verarbeitungs-)Prozesses. Um beurteilen zu können, ob ein Datenelement fehlerhaft ist oder nicht, ist es wichtig, dass der Mess- und Verarbeitungsprozess a) transparent und b) reproduzierbar ist. Transparenz bedeutet, dass

es ist klar und nachvollziehbar, wie die genaue Messsituation und der Mess- und Verarbeitungsprozess aussahen. Transparenz hat also auch etwas mit Visualisierung zu tun, was einer der Gründe dafür ist, dass sich "Qualitäts(kontroll)karten" als wichtiges Instrument der Qualitätskontrolle von Produktionsprozessen erweisen (siehe Abschnitt 2.2). Die Reproduzierbarkeit hängt damit zusammen und bedeutet, dass nicht nur klar ist, wie die Verarbeitung genau abgelaufen ist, sondern auch, dass subjektive Teile davon beurteilt und gegebenenfalls geändert werden können.

3.3.3 Klassifizierung der "Objekte" oder Datentypen im Protokoll

Ausgehend von den oben genannten Zielen und Ausgangspunkten können wir den Gegenstand dieses Protokolls abgrenzen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Überwachung mehr umfasst als nur die Messreihen von Grundwasserstand und -höhe. Die Daten beschreiben auch in technischer Hinsicht verschiedene Arten von "Objekten" oder "Entitäten", die auch als "Klassen" bezeichnet werden. Daher werden die verschiedenen Datentypen in diesem Protokoll in eine Reihe von Klassen eingeteilt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind

| Klasse | Beschreibung | Qualitätskontrolle | 1 nterpretation |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwaltung | Codes und/oder Namen, die der | Ja | Ja |
|  | Messstelle eindeutig identifizieren |  |  |
| Prozesse | Hydrologisch oder anthropogen bedingt | Ja | Ja |
|  | Prozesse, die zu besonderen |  |  |
|  | Verhalten |  |  |
| Überwachungsbrunnen-Cluster | Informationen über den Standort und | Ja | Ja |
|  | Fertigstellung eines Clusters von |  |  |
|  | Messschächte |  |  |
| Brunnen überwachen | Informationen über den Bau und die | Ja | Ja |
|  | Standort der Person |  |  |
|  | Überwachungsbrunnen und ihre Filter |  |  |
| Messgerät | Informationen über die verwendeten | Ja |  |
|  | Messgerät und sein Standort |  |  |
|  | davon |  |  |
| Datenverarbeitung | Informationen darüber, wie und von wem die | Ja |  |
|  | Daten bewertet worden sind und welche |  |  |
|  | ist es passiert |  |  |
| Geschichte der Website | Informationen über die Geschichte | Ja | Ja |
|  | von Messbohrung und Messgerät |  |  |
| Handmessung | Die manuellen Messungen der | Ja | Ja |
|  | Wasserstand in einem Überwachungsbrunnen und |  |  |
|  | zugehörige Informationen |  |  |
| Logger-Messung | Messungen von Wasserstand oder Druck | Ja | Ja |
|  | mit einem Datenlogger in einem Überwachungsbrunnen, |  |  |
|  | und zugehörige Informationen |  |  |
| Kontrollmessung | Die (manuellen) Messungen dazu | Ja |  |
|  | dienen der Durchführung von Datenlogger-Messungen |  |  |
|  | Kontrolle und zu dieser |  |  |
|  | zugehörige Informationen |  |  |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

18

gezeigt. Die Spalten "'Qualitätskontrolle" und "'Interpretation" in der Tabelle geben an, ob die betreffenden Daten für die Qualitätskontrolle, die hydrologische Interpretation oder beides wichtig sind.

Tabelle 1: Klassen oder Datentypen im Protokoll, mit Beschreibung und Angabe des Ziels, von dem sie aufgenommen wurden

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

19

| QC-Nummer | QC-Begriff | QC-Typ |
| --- | --- | --- |
| l | Integrität der Daten | Verwaltung |
|  |  | Kontrolle |
| 2 | Konsistenz | Beziehungsorientierte Kontrolle |
| 3 | Plausibilität | Statistische Kontrolle |
| 4 | Kontrolle und Korrektur von | Kontrollmessung |
|  | Sensordaten |  |
| 5 | Genauigkeit | Berechnung |
|  | (Quantifizierung von) |  |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

20

4 Systematik und Terminologie

4.1 Einleitung

Aus der in Kapitel 2 beschriebenen Bestandsaufnahme der verfügbaren Leitlinien und Methoden ziehen wir folgende Schlussfolgerungen:

- Die von TNO/DINO und RIVM erstellten Leitlinien für die Qualitätssicherung von Grundwasserqualitätsdaten unterscheiden sich voneinander, auch wenn sie weitgehend denselben Ansatz und dieselben Codes für die Überprüfungsschritte (QC-1, QC-2 und QC-3) verwenden. Die Verwendung eines solchen Kurzcodes kann vorteilhaft sein, wenn die Schritte klar abgegrenzt und definiert sind, aber wenn dies nicht der Fall ist, bieten sie nicht genügend Orientierung, um Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden. Die Richtlinien von Rijkswaterstaat für die Überwachung von Oberflächengewässern unterscheiden sich stark von denen von TNO und RIVM. Diese zielen in erster Linie darauf ab, den Zustand und die Trends für die WRRL zu ermitteln, und decken die Qualitätssicherung des Mess- und Datenverarbeitungsprozesses nicht vollständig ab.

- Das Wissen und die Erfahrung in Bezug auf die Qualitätskontrolle von Industrieprodukten und Produktionsprozessen im Allgemeinen bieten zwar Einblicke und Anhaltspunkte, aber es gibt keine geeigneten konkreten Leitlinien und Methoden, die ausreichend auf die (Grundwasser-)Überwachung ausgerichtet sind. Die Leitfäden der WRRL legen zwar Bedingungen für die anzuwendenden Verfahren und Methoden fest, enthalten aber kein spezifisches Verfahren.

Aus den oben genannten Gründen schlagen wir vor, die in (Von Asmuth und Van Geer, 2013) verwendete Terminologie und Systematik in das zu erstellende Protokoll zu übernehmen, ergänzt um zwei bisher nicht diskutierte Aspekte (Datenintegrität 
                        und Genauigkeit). Die im Protokoll zu verwendenden Elemente der Qualitätskontrolle sind also:

In den folgenden Abschnitten werden wir die oben genannten Komponenten kurz definieren und abgrenzen. Für jede Komponente folgt dann ein eigenes Kapitel, in dem die Einzelheiten der verschiedenen Tests, Schritte und damit zusammenhängenden Aspekte erörtert werden.

4.2 Datenintegrität (administrative Kontrolle)

In (Von Asmuth und Van Geer, 201 3) wird das Problem der Qualitätssicherung oder Qualitätskontrolle von dem Punkt an aufgegriffen und beschrieben, an dem die zu kontrollierenden Daten interpretiert, verknüpft und integral in die für die Qualitätskontrolle verwendete Datenbank und/oder das System importiert und gespeichert wurden. Um allgemein anwendbar zu sein

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

21

Dieses Protokoll muss jedoch am Anfang ansetzen: bei den gelieferten und/oder verfügbaren Daten (genau wie bei den Protokollen von DINO und RIVM). Wir definieren die Komponente "Datenintegrität" hier als die Frage, ob die relevanten Daten mit Integrität und in ihrer Gesamtheit erhalten wurden. In unserem Fall sind dies die:

- Messreihen (Daten)

- Messaufbau und andere Datenklassen in diesem Protokoll (Metadaten)

Die Daten und/oder Datendateien sind in diesem Fall:

- Einzigartig, wenn einmalig

- Ausfüllen, falls obligatorisch

- Eindeutig, qua:

Format der Daten

o Bedeutung oder Definition

o Status

o Datenmodell und Beziehungen zwischen den verschiedenen Tabellen und/oder Dateien

Daten, die sich aufeinander beziehen und einander widersprechen, könnte man in der Alltagssprache auch als mehrdeutig bezeichnen. An diesem Punkt wird aus Datenintegrität eigentlich Konsistenz, aber Daten, die sich gegenseitig widersprechen, nennen wir hier Konsistenz. Die Frage ist natürlich, was zu den'" Daten gehört und was nicht (siehe auch Abschnitt 3.3). In der Praxis kann ein Mangel an "Datenintegrität" in jedem Fall ein großes Problem für die Interpretation und Nutzung von Grundwassermessdaten darstellen (siehe z. B. Leunk und von Asmuth, 2013).

4.3 Konsistenz (relationale Kontrolle)

Bei Daten, die von einem Computersystem interpretiert und importiert wurden, sind die Definition und das so genannte Datenmodell festgelegt. Wir definieren die Komponente "Konsistenz" hier als die Frage, ob sich die relevanten Daten in diesem Computersystem logisch nicht widersprechen oder physikalisch unmöglich sind. Auch hier geht es um Daten über oder von der:

- Messreihen

- Messaufbau

Es kann zu Inkonsistenzen zwischen den verschiedenen Daten des:

- Messreihe selbst

- Das Messsystem selbst

- Messreihen und Messaufbau

Die eigentliche Prüfung erfolgt auf die Beziehung, die die Daten zueinander haben. Diese sind:

- Chronologische Beziehungen

- Räumliche Beziehungen

- Administrative Beziehungen

Neben falschen oder widersprüchlichen Daten können auch Situationen in der Messanordnung auftreten, in denen die tatsächliche Messung zwar korrekt, aber nicht repräsentativ für den überwachten Prozess ist. Beispiele hierfür sind Messungen während des Austrocknens des Sensors oder Eisbildung im Messschacht.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

22

4.4 Plausibilität (statistische Kontrolle)

Wenn sich die Daten widersprechen oder logisch oder physikalisch unmöglich sind, ist die Schlussfolgerung relativ klar: Mindestens(!) eine der verglichenen Daten ist falsch. Es gibt nicht nur einfach falsche Daten, sondern auch Daten, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch sind, mehr oder weniger groß ist. Hier definieren wir das Element der "Plausibilität" als die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass die Daten einer Person zugeordnet werden können:

- Tatsächliches Ereignis

- Mess- oder Verarbeitungsfehler

gesehen:

- Andere Messungen in der Zeit

- Andere Messungen im Weltraum

- Messungen anderer Parameter

- System- und Messnetzkenntnisse

4.5 Prüfen und Korrigieren von Sensordaten (Kontrollmessung)

Die Überprüfung und Korrektur von Sensordaten ist nicht notwendigerweise ein separater Schritt, der erst nach den oben beschriebenen Tests erfolgt. Natürlich können auch Fehler und Abweichungen von Sensoren zu nicht konsistenten und/oder unplausiblen Messwerten führen, so dass die in den Kapiteln 6 und 7 besprochenen Tests auch für Sensordaten wichtig sind. Daher beschränken wir uns in diesem Abschnitt auf die Überprüfung durch Kontrollmessungen, mit denen Fehler aufgedeckt werden können, die zu klein sind, um von anderen Tests erkannt zu werden. Hier definieren wir den Teil "Kontrolle und Korrektur von Sensordaten" als die Frage, ob die Sensormessungen davon beeinflusst werden:

- Systematische Fehler und Abweichungen

- Unbeabsichtigte Fehler und Abweichungen

Wenn dies entdeckt wird, stellt sich die Frage, ob, wann und wie:

- Systematische Abweichungen müssen korrigiert werden

- Festgestellte Mängel führen zur Zurückweisung der Messungen und/oder des Messgerätes

Die Kontrollmessung umfasst dabei mehr als nur die manuelle Überprüfung des Wasserstands. Die Kontrollmessung kann Folgendes umfassen:

- Für eigene Luftdruckmessungen: zuverlässige Luftdruckmessungen in der Nähe, z. B. vom KNMI (siehe auch De Meij und Von Asmuth, 2011).

- Für Wasserdruck- oder Wasserstandsmessungen: manuelle Kontrollmessungen des Wasserstands

- Für die Uhr des Datenloggers: Steuerung über die Uhr des Lesegeräts und/oder eine Uhr

Neben den Kontrollmessungen wirft die Verwendung von (Druck-)Sensoren auch andere spezifische Fragen auf, wie z. B. die Trockenheit des Sensors und Fehler bei der Umrechnung von Druck in Position. Die Überprüfung von Messungen am oder unterhalb des Sensornullpunkts ist in der Tat eine Konsistenzüberprüfung, aber wie die Umrechnung wird sie weiter unten behandelt.

4.6 Genauigkeit (Quantifizierung von)

Das Ziel der Komponenten der Qualitätskontrolle, die in den vorangegangenen Abschnitten grob beschrieben wurden, besteht, kurz gesagt, in der Optimierung der Qualität der (akzeptierten oder als ausreichend zuverlässig bezeichneten) Messdaten. Was die Qualität oder

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

23

Die genaue Genauigkeit der endgültigen Daten wurde daher noch nicht inventarisiert oder quantifiziert, obwohl dies beispielsweise eine Anforderung der Wasserrahmenrichtlinie ist (Europäische Gemeinschaften, 2003; Europäische Gemeinschaften, 2007).

Eine gute und fundierte Quantifizierung der Genauigkeit der endgültigen Daten ist keine leichte Aufgabe. Gemäß den Projektvereinbarungen fällt diese Komponente nicht in den Rahmen der vorliegenden Studie und des Berichts. Die Forschung zur Quantifizierung der Genauigkeit liegt jedoch außerhalb des Rahmens der vorliegenden Untersuchung und des Berichts. Wir beziehen uns hier in erster Linie auf eine Studie, in der die Genauigkeit der endgültigen Daten quantifiziert wird.

von manuellen Messungen (Knotters et al., 201 3). Ein zweites Projekt, das von der Provinz Overijssel in Auftrag gegeben wurde, läuft derzeit, um die Genauigkeit der Drucksensordaten der Provinz zu untersuchen und zu quantifizieren und die entsprechende Methodik zu entwickeln.

Wir definieren die Komponente' "Quantifizierung der Genauigkeit" als die Frage, wie genau die endgültigen Messdaten angesichts der zugrunde liegenden Erfassungs-, Umrechnungs-, Verarbeitungs- und Verifizierungsschritte, Instrumente und Methoden sind.

| 3257 | -0,197 |
| --- | --- |
| 12702 | 0,04 |
| 11982 | -0,197 |
| 6552 | -0,86 |
| 1866 | -0,948 |
| 1689 | 3,56 |
| 5883 1 | -0,01 |
| -> Beziehung |  |
|  | Klasse |

| B16B0114 | 1 | 191741 | 538215 |
| --- | --- | --- | --- |
| B16B0114 | 2 | 191741 | 538215 |
| B16B0114 | 3 | 191741 | 538215 |
| B16C0018 | 1 | 185909 | 533551 |
| B16D0129 | 1 | 199347 | 533502 |
| B16D0151 | 1 | 198878 | 536838 |
| B16D0001 | 1 | 190936 | 529885 |

| 3257 |  | sws | MiniDiver | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12702 |  | Keiler | DCX22-A | 110 |
| 11982 |  | Keller | DCX22-SG | 100 |
| 6552 |  | sws | MiniDiver | 10 |
| 1866 |  | An Ort und Stelle | Pegel-Logger | 10 |
| 1689 |  | An Ort und Stelle | Pegel-Logger | 10 |
| 5883 | 1 | sws | CeraDiver | 100 |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

24

5 Datenintegrität (administrative Kontrolle)

5.1 Einleitung

5.1.1 Die Tabelle als Grundlage des Daten- und Denkmodells

In Übereinstimmung mit der Definition in Kapitel 1 umfasst das Konzept der "Datenintegrität" die Frage, ob die Daten a) eindeutig (eindeutige Daten), b) vollständig (obligatorische Daten) und c) eindeutig (in Bezug auf die Definition von Format und Datenmodell) sind. Bevor wir uns mit diesen Fragen und möglichen Tests befassen, werden wir zunächst einige grundlegende Konzepte und Begriffe erläutern. Denn die Zielgruppe für diesen Bericht und das zu erstellende Protokoll ist im Prinzip breit gefächert: von Außendienstmitarbeitern und Datenverwaltern über Hydrologen, Forscher und IKT-Spezialisten bis hin zu Verwaltern und politischen Entscheidungsträgern. Der Inhalt des Berichts sollte daher für möglichst viele Parteien zugänglich sein. Andererseits muss ein Protokoll klar und eindeutig interpretierbar sein, weshalb wir hier die Begriffe und Richtlinien so präzise und technisch wie möglich definieren.

Wir wählen den 'Tisch" mit seinen Elementen als Grundlage für verschiedene Aspekte von,

und mögliche Prüfung der Datenintegrität. Es ist zu betonen, dass "'Tabelle" hier als konzeptionelles Modell gemeint ist: Die tatsächlichen Daten werden nicht immer in Form einer Tabelle gespeichert oder ausgetauscht. Dennoch können die Elemente der Tabelle in der Regel auch in anderen Speicherformaten erkannt werden. In der IKT wird zwischen einem sogenannten' konzeptionellen Datenmodell (Definition von Objekten oder Entitäten und Beziehungen auf einer höheren Abstraktionsebene), einem logischen Datenmodell (Definition von Objekten oder Entitäten und Beziehungen auf einer höheren Abstraktionsebene) und einem logischen Datenmodell (Definition von Beziehungen) unterschieden.

Überwachungsbrunnen

Identifizierung

..------__,

NITG-nr Filter-nr X-Koordinate Y-Koordinate Logger-nr Bodenhöhe

-> Attribut

-

Logger Nr. Hersteller Typ Messbereich

1 Datenlogger 1

-> Objekt

l

Abbildung 5: Eine Tabelle mit Überwachungsbrunnen und eine mit Datenloggern, die die verschiedenen Elemente und verwendeten Begriffe veranschaulicht.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

25

von Tabellen, Attributen und Beziehungen zwischen ihnen) und dem physischen Datenmodell (Datendefinitionen in der eigentlichen Datenbank) (siehe z. B. http://nl.wikipedia.org/wiki/datamodel). Um nicht zu sehr ins technische Detail zu gehen, verwenden wir hier nur den Begriff Tabelle. Wir werden die hier verwendeten Konzepte und Begriffe kurz erläutern:

- Tabelle - tatsächliche Tabelle in einer Tabellenkalkulation oder (relationalen) Datenbank, Daten in einer oder mehreren separaten Dateien oder Klasse in einem objektorientierten Rahmen

- Klasse - oder Objekttyp in einem objektorientierten Rahmen, Entitätstyp in einem konzeptionellen Datenmodell

- Objekt - Zeile in einer Tabellenkalkulation, Datensatz in einer Datenbank oder Objekt in einem objektorientierten Rahmen, Entität in einem konzeptionellen Datenmodell

- Attribut - Spaltenname oder Überschrift in einer Tabellenkalkulation oder Textdatei, Feld in einer Datenbank oder Eigenschaft eines Objekts

- Attributdefinition - Bedeutung und/oder Erläuterung der Attribute, z. B. Einheit und Bezug von Höhendaten.

- Daten - Zelle in einer Tabelle oder Tabellenkalkulation, Zahl oder Text in einer Datei, Wert eines Attributs

- Metadaten - Informationen über einen Teil der Daten, z. B. wie und wann sie ermittelt wurden

- Identifikation - eindeutige Nummer oder Schlüssel in einer Datenbank, Name eines Objekts oder (Kombination von) Attributen, die ein Objekt eindeutig identifizieren

- Beziehung - Verknüpfung zwischen Objekten oder Daten in verschiedenen Tabellen oder Dateien

- Datenmodell - die Art und Weise, wie Daten in einem Informationssystem strukturiert sind, mit der Definition von Beziehungen (konzeptionelles Modell), Tabellen und Attributen (logisches Modell) und Daten(basis)definitionen (physisches Modell).

5.2 Methoden und Kriterien

5.2.1 Einzigartigkeit (einmalige Daten)

Einige Daten sind einmalig oder von Natur aus einmalig. Der Kopf kann zum Beispiel sein

eine bestimmte Zeit und ein bestimmter Ort im Raum nur einen Wert haben, ist ein Individuum oder ein einzelnes Objekt per Definition einzigartig und muss einmal und mit einer eindeutigen Kennung oder einem Schlüssel gespeichert werden. Bei dieser Art von Daten kann es zu Konflikten bei der Duplizierung und Versionierung kommen:

- Konflikte innerhalb eines Datensatzes

- Widersprüche zwischen Datensätzen

Wenn bekannt ist, welche Daten eindeutig sein sollen, ist es einfach, auf Duplikate und Versionskonflikte innerhalb eines Datensatzes zu prüfen. Konflikte zwischen Datensätzen, z. B. zwischen verschiedenen Datenbanken wie DINO und Dawaco (Leunk und von Asmuth, 2013), sind schwieriger zu vermeiden, da die Überprüfung und Synchronisierung (noch) nicht automatisiert werden kann. Daten, die eindeutig sein sollen, aber nicht in der Datenbank vorhanden sind

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

26

Es gibt verschiedene Versionen an verschiedenen Orten, der Status ist oft nicht leicht zu bestimmen.

5.2.2 Vollständigkeit (Pflichtangaben)

Um z.B. bei einem Importvorgang prüfen zu können, ob ein bestimmter Datensatz vollständig ist, sollte zunächst definiert werden, für welche Daten dies erforderlich ist. Mit anderen Worten, die Frage ist, welche Daten obligatorisch sind. Bei den anderen Tests kommt es auch darauf an, welche Daten relevant sind, oder wie wir den Gegenstand des Protokolls definieren. Die Frage, welche Datenklassen oder Datentypen wir unterscheiden und welche daher relevant sind, wurde in Abschnitt 3.3.3.

Für jede Datenklasse ist zu entscheiden, welche Daten oder Attribute davon obligatorisch sind und welche nicht. Im Allgemeinen erscheint es logisch, diejenigen Attribute verbindlich vorzuschreiben, die so wichtig sind, dass eine Qualitätssicherung oder Interpretation ohne sie nicht möglich ist. Die Begriffe "wichtig" und "gut" sind jedoch subjektive Beurteilungen. Daher ist es sinnvoll, neben diesem Kriterium auch die Folgen einer obligatorischen Einführung in die Bewertung einzubeziehen. Die Folgen einer obligatorischen Angabe historischer Daten unterscheiden sich von denen einer obligatorischen Angabe neuer Daten:

- Historische Daten - im Prinzip führt die Verpflichtung hier zur Ablehnung unvollständiger Daten. Auch hier muss unterschieden werden zwischen:

o Noch vorhandene Messbrunnen - von denen verschiedene Merkmale noch gemessen werden können

o Nicht mehr vorhandene Überwachungsbrunnen - deren Merkmale für immer verloren gegangen sind

- Neu erworbene Daten - die obligatorische Bereitstellung dieser Daten, sicherlich in Verbindung mit dem obligatorischen Charakter des BRO für die Regierungen, wird zu einer Verbesserung der Qualität der zukünftigen Daten führen.

Daher kann sich die Forderung nach Vollständigkeit negativ auf die historischen Daten auswirken.

haben. Die Ablehnung von Daten ist auch bei historischen Daten unnötig. Aus Sicht der Software lässt sich das Problem leicht lösen, indem die Daten nicht zurückgewiesen, sondern je nach Zweck und persönlichen Vorlieben des Nutzers gefiltert werden.

Wir schlagen vor, die Verpflichtung auf neu erhobene Daten zu beschränken. Eine Übersicht darüber, welche Daten wir für obligatorisch und welche wir für relevant halten, finden Sie in Anhang A.

5.2.3 Eindeutigkeit (Definition von Austauschformat und Datenmodell)

5.2.3.1 Explizite und offene Standards

Die Frage, ob das Datenmodell und die Datenformate in einem Datensatz eindeutig und explizit definiert sind, wird von den meisten Nutzern von Grundwasserdaten wahrscheinlich nicht als bewusstes und tägliches Problem erlebt. Grundsätzlich liegt es auch an den gemeinsamen Software- und Datenbankentwicklern, eindeutige Datenmodelle und Austauschformate zu definieren, und an den Datenverwaltern, die Eindeutigkeit der Daten zu überwachen und zu gewährleisten.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

27

Abbildung 6: Auszug aus einer csv-Datei für den Austausch von Kopfdaten, mit einer eindeutigen und intern variierenden Notation oder einem Datumsformat.

PUT CONSTRUCTION; BUIS WSHBikAEaShRalhh} (); Y co

P; B;56685; 426020-30; 1 	B8; -817;

P; B56700;426000; -29;1 	$9;-10; -°

P; B56700;;425960; -35;1l; 65--1987; 1409//1995; B8;-3; -%16 P; B;56700;425960; -39;1l;1409 //;19953877;;; -1. ;-197;23! ; P; B56740;425880; -34IN; 6-5-1987; 1409//1995;146;-12; -: ; P; B;56740; 425880-#N37;1409 //;19952663;;; -119 ;-204;2 : ;P; B;56740; 425880-IN34;6-5-1987;1409 //1995;143; -9;-7: ;P; B;56740; 425880-37IN; 1409//;19952461;;; -16; -721; 7:

3;-5;-%17 ;-194;21 : 3; -2;-% 175;-6;-l155 -225; 2 ;6; -144; 6;-186; 1 -6; -138;

P; B;56785;425790;-38; 1l; 65--1987; 1409//1995;:

P; B;56785; 425790-38;1l; 1409//;19952159;;; -1 P; B;56825; 425805-41; 1l; 6-5-1987;1809 //1996; P; B;56900;425820; -19;1 l;6-5-1987;2302 //1993; P; B;56900; 425820-20;11;2302//1993; 3-25;-5;
                        P; B;56880; 425820-15; 1l; 65--1987;2302 //1993; P; B;56880;425820; -16; 11:23//021993::-21:-5:; P; B;567004252603;;; NIJ6-5-1987; 1409//1995; -

Dennoch führen geschlossene, unzureichende und/oder unterschiedliche Definitionen von Datenmodellen und Datenformaten in der Praxis zu Problemen und Unannehmlichkeiten für die Nutzer, die von vielen vielleicht nicht als solche erkannt werden. Missverständnisse, z. B. über die Einheit

von Daten hat mehr als einmal zu Schäden in Millionenhöhe geführt (siehe auch Abschnitt 5.2.3.3). Eine kleinere, aber immer wiederkehrende Unannehmlichkeit betrifft die Fehlfunktion von

Einleseroutinen, manueller und unzureichender Datenaustausch zwischen verschiedenen Programmen. Je manueller der Datenaustausch ist, desto mehr Fehler gibt es.

gemacht werden.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Verwendung offener Standards für Datenmodelle und Austauschformate sehr empfehlenswert, und es liegt letztendlich zum Teil an den Nutzern und politischen Entscheidungsträgern, dies zu verwirklichen.

5.2.3.2 Datenaustausch und Austauschformat

Ein logischer Zeitpunkt für die Überprüfung und Interpretation von Daten ist der Import oder Austausch. Grundsätzlich können die Daten in zwei verschiedenen Grundformaten ausgetauscht werden:

- Text - in diesem Fall bestehen alle Daten aus ASCII- oder Unicode-Zeichen. Ein Vorteil von Textformaten ist, dass die Daten in jedem Texteditor geöffnet und "manuell" betrachtet und interpretiert werden können. Ein Nachteil ist, dass eine Einleseroutine den Text beim Import auch interpretieren und in verschiedene Datentypen (z.B. Text, Zahlen, Datumsangaben, etc.) umwandeln muss, was die Definition von z.B. Dezimal- und Datumsformaten erfordert. Die größere "Offenheit" von Textdateien geht mit einer größeren Fehleranfälligkeit als Nachteil einher. Eine Zwischenlösung hierfür ist die Verwendung von Textdateien mit einem festen

und eindeutiges Format wie XML.

- Binär - in diesem Fall bestehen alle Daten aus Bits und Bytes. Ein Vorteil der Verwendung von Binärformaten ist, dass sie in der Regel klarer definiert sind und daher weniger fehleranfällig sind. Ein Nachteil ist, dass die Daten nicht importiert werden können, solange die Formatdefinition unbekannt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Softwareanbieter die Dateien und Daten ihrer Software unter Verschluss halten und für sich behalten können, um Wettbewerb zu verhindern.

Neben verschiedenen Austauschformaten gibt es auch unterschiedliche technische Lösungen für den Datenaustausch, wie z. B. die Verwendung von Webdiensten und Datenbankverbindungen.

5.2.3.3 Datenspeicherung und Datenmodell

5.2.3.1 Attribute und Beziehungen

Attributdefinitionen beinhalten, wie Metadaten, Informationen auf höherer Ebene. Beides sind Daten, die Eigenschaften von anderen Daten beschreiben. Wir verwenden

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

28

Wir verwenden hier den Begriff "Attributdefinition" neben "Metadaten", da der letztere Begriff eine viel breitere Bedeutung hat. Information auf einer höheren Ebene erfordert nämlich auch Bewusstsein und Kommunikation auf einer höheren Ebene. In Anbetracht der Tatsache, dass der Datenaustausch selbst oft noch manuell erfolgt und nicht immer reibungslos abläuft, ist dies wahrscheinlich ein Grund für Probleme (wiederum gemäß Murphys Gesetz). Eine mögliche Ursache für Probleme mit Datendefinitionen ist, dass sie oft nicht explizit gemacht werden und nicht zu den eigentlichen Daten gehören. In vielen Fällen ist die Definition fast (!) selbsterklärend: Das Attribut "X-Koordinate" in Abbildung 5 bezieht sich wahrscheinlich auf Koordinaten nach dem Nationalen Triangulationssystem in Metern.

Das oben verwendete Wort "'fast" birgt jedoch nicht unerhebliche Risiken. Wird nicht explizit auf die Frage eingegangen, "was genau ein bestimmter Wert darstellt", kann dies nur allzu leicht zu Missverständnissen führen, wie zum Beispiel die vielen "Sprünge" in den Grundwassermessreihen in DINO zeigen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Fehler in Datendefinitionen und Metadaten erhebliche Folgen haben können, nicht nur für Grundwasserdaten (siehe z. B. Leunk, 2014), Von Asmuth und Van Geer, 2013), sondern auch darüber hinaus (siehe z. B. 'Some Famous Unit Conversion Errors, verfügbar unter http://spacemath.gsfc.nasa.gov/weekly/6Page53.pdf).

Die Definition der Beziehungen zwischen verschiedenen Datendateien oder Tabellen ist besonders wichtig, wenn die Daten nicht oder nicht integral in einem geeigneten Datenbanksystem gespeichert sind, in dem das Datenmodell und die Beziehungen aufgezeichnet und vorzugsweise offen und explizit definiert sind. In solchen Fällen ist es wichtig, dass nicht nur die verschiedenen Daten und Dateien selbst erhalten bleiben, sondern auch die Beziehungen zwischen ihnen (so dass z. B. nachvollziehbar bleibt, welche Datenloggerdateien zu welchem Überwachungsschacht gehören).

5.2.3.2 Metadaten, Herkunft, Bedeutung, Interpretation und Status der Daten

Zusätzlich zu dem engeren und technisch definierten Begriff "Attributdefinition" ist es wichtig

Aufnahme ausreichender Informationen oder Metadaten in das Datenmodell, um die Herkunft und den Status der verschiedenen (Basis-)Daten zu erfassen und deutlich zu machen. Diese Metadaten werden ihrerseits logisch in Tabellen mit Attributen (und entsprechender Definition) erfasst. Die Beschreibung der Herkunft von Daten ist beispielsweise wichtig, wenn ihre statistischen Eigenschaften (z. B. die Genauigkeit) sehr unterschiedlich sind. Ein gutes Beispiel sind Koordinaten, die manchmal grob von einer Karte abgelesen, manchmal aber auch genau gemessen werden. In diesem Beispiel ist es auch wichtig, den Status der Daten zu erfassen, da neue Koordinaten einfach genauer sein können als die alten und diese daher im Prinzip ersetzen können. Die neuen Koordinaten können jedoch auch mit einer tatsächlichen Bewegung der

den Überwachungsbrunnen, der eine ganz andere Bedeutung hat.

Beispiele für die Erfassung und explizite Darstellung der Interpretation und des Status sind die Aufnahme von Kommentarfeldern oder Qualitätskennzeichnungen in Messungen. Ein schwieriger zu lösendes Problem in Bezug auf den Status der Daten sind die bereits beschriebenen Versionskonflikte, die innerhalb und vor allem zwischen verschiedenen Datensätzen bestehen können. Dies erfordert eindeutige Entscheidungen darüber, wo Änderungen an den Daten vorzunehmen sind, welcher Datensatz also der führende und einzig richtige ist, sowie die Organisation und Überwachung dessen (solange die Datenbanksysteme nicht miteinander verbunden sind und automatisch synchronisiert werden).

5.3 Automatisierte Kontrolle

Die Datenintegrität ist in hohem Maße ein technisches Problem und erfordert daher in erster Linie technische und automatisierte Lösungen. Die oben beschriebenen Punkte bedeuten also vor allem Arbeit für die versammelten Informationstechniker, die sich mit Software zur Verarbeitung und Verwaltung von (Grund-)Wasserdaten beschäftigen. Datenmanager, Hydrologen und Endnutzer sollten sich nicht zu viele Gedanken über den technischen Hintergrund machen.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

29

Es ist gut, dass sie sich des Problems bewusst sind, weil sie davon betroffen sind oder auf andere Weise eine Rolle dabei spielen:

- Steuerung der Softwareentwicklung - Dies geschieht nicht automatisch. Einzelne Softwareanbieter profitieren nicht unbedingt von Offenheit und einer guten Vernetzung der Systeme, denn geschlossene Systeme bedeuten auch einen geschlossenen Markt. Im offenen Wettbewerb und Datenaustausch können jedoch die effizientesten und qualitativ besten Lösungen für die Endnutzer gefunden werden.

- Eindeutigkeit des Arbeitsprozesses - Solange dies nicht erzwungen oder durch Automatisierung gelöst wird, können die Datenverwalter selbst für einen eindeutigen Arbeitsprozess und damit für eindeutige Daten sorgen, indem sie beispielsweise Daten nicht in mehreren Systemen gleichzeitig mutieren, sondern sich für eine Quelldatenbank (lokal oder anderswo) entscheiden, von der aus die Daten verteilt werden.

- Erhöhung der Metadatenmenge - Eindeutigkeit erfordert ein größeres Angebot an Daten und deren Anreicherung, wobei die Datenverwalter zum Beispiel detaillierter angeben müssen, wie genau bestimmte Daten erworben und erstellt worden sind.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

30

5.4 Sichtprüfung

Obwohl im Validierungspiloten (Leunk, 2014) und an anderer Stelle die Schlussfolgerung gezogen wurde, dass Visualisierung und visuelle Tests ebenso wichtig sind wie automatisierte Tests, sind die Möglichkeiten dafür im Fall der Datenintegrität begrenzt. Die Visualisierung von Datenintegritätsproblemen mit Farben, zum Beispiel bei sich überschneidenden Messreihen oder mehreren Messwerten gleichzeitig (Abbildung 7) oder die Einfärbung von Daten mit Integritätsproblemen in einer Tabelle, ist die wichtigste Option.

3.2

2.8

x

co

E

e26

e

0 2.4

a

%

s-

0

c 2

1.8

1.6

Jul11

Jan12

Jul12

Jan13

Jul13

Abbildung 7: Beispiel für die Visualisierung von Datenintegritätsproblemen. Die Grafik zeigt eine Drucksensorserie (grün) mit manuellen Kontrollmessungen (schwarze Punkte) und Ablesungen (abwechselnd hell- und mittelgrauer Hintergrund). Es gibt Überschneidungen und Doppelungen in den Messreihen, vor denen durch die Verwendung eines roten Hintergrunds für diesen Zeitraum gewarnt wird.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

31

| = | gleich |
| --- | --- |
| sie | nicht gleich |
| < | weniger als |
| < | kleiner als oder gleich |
| > | größer als oder gleich |
| > | größer als |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

32

6 Konsistenz (Beziehungskontrolle)

6.1 Einleitung

6.1.1 Abgrenzung der Datenintegrität

Gemäß der Definition im Kapitel "'Konsistenz" betrachten wir die Frage, ob sich die Daten über oder aus der Messreihe und dem Messaufbau nicht widersprechen oder physikalisch unmöglich sind. Wir unterscheiden zwischen "Datenintegrität" und "Konsistenz", auch wenn der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen nicht immer offensichtlich ist. Im alltäglichen Sprachgebrauch werden beispielsweise die Versionskonflikte, die wir hier als "'Datenintegrität" klassifizieren, am besten als "nicht konsistent" bezeichnet. Versionskonflikte unterscheiden sich von Inkonsistenzen jedoch dadurch, dass erstere dieselben Daten betreffen, die im Prinzip identisch sein sollten, während Inkonsistenzen unterschiedliche Daten betreffen, die nicht identisch sind.

logisch oder physisch in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen sollten. Mit anderen Worten: Bei Konsistenztests geht es darum, Beziehungen zu testen. Darüber hinaus spielen das Datenmodell und die darin enthaltenen so genannten Redundanzen eine wichtige Rolle für die Integrität und Konsistenz der Daten. Versionskonflikte lassen sich vermeiden, indem einzelne Daten im Datenmodell als solche klassifiziert und damit per Definition nicht doppelt gespeichert werden.

Unstimmigkeiten können durch eine korrekte und scharfe Auswahl der Attribute vermieden werden

im Datenmodell, damit möglichst nur nicht-redundante Daten gespeichert werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Lagerung des oberen und unteren Teils eines Überwachungsbrunnenfilters. Wenn beide in Bezug auf den NAP oder einen anderen Bezugspunkt gespeichert werden, können beide Daten miteinander inkonsistent sein (die untere Seite kann dann fälschlicherweise höher sein als die obere). Wenn zusätzlich zur Oberkante des Messstellenfilters auch dessen Länge als positive Zahl in das Datenmodell aufgenommen wird, sind keine Inkonsistenzen zwischen den beiden möglich (andere Fehlerarten sind aber natürlich weiterhin möglich).

6.2 Methoden und Kriterien

6.2.1 Relationale Operatoren

Die Prüfung auf Inkonsistenzen zwischen zusammenhängenden Daten ist technisch einfach, da es in jeder Programmiersprache eine Reihe von Standardoperatoren oder so genannten relationalen Operatoren für diesen Zweck gibt. Wir werden diese Operatoren auch im Protokoll verwenden und sie im Folgenden erläutern:

Für administrative oder nicht-quantitative Beziehungen können auch die Mengenlehre und ihre spezifischen Operatoren relevant sein (z. B. E, ist Element von). Die Durchführung eines einzelnen Konsistenztests in einem beliebigen IKT-System erfordert in der Regel nicht mehr als eine Zeile Programmcode. Der Umgang mit den Testergebnissen und ihren Konsequenzen ist mit mehr Arbeit verbunden, aber das meiste davon muss nicht für jeden einzelnen Konsistenztest separat erledigt werden.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

33

6.2.2 Prüfbare Beziehungen

Die Kopfhöhe und andere Überwachungsdaten können auf verschiedene Weise miteinander in Beziehung gesetzt werden. Es ist wichtig, zwischen ihnen zu unterscheiden:

- Zeitliche Zusammenhänge - Beispiele sind die zeitliche Abfolge der Messreihen, die Tatsache, dass ein einzelner Druckaufnehmer nicht in mehreren Messstellen gleichzeitig auftreten kann, oder eine Messreihe, die nicht vor der Installation der Messstelle begonnen haben kann.

- Räumliche Beziehungen - hier können wir das frühere Beispiel des oberen und unteren Teils eines Überwachungsbrunnenfilters wieder verwenden

- Administrative Beziehungen - ein Beispiel wären die verschiedenen Arten von Datenloggern, die ein einzelner Hersteller in seinem Sortiment hat

Neben der zeitlichen und räumlichen Unterscheidung ist es klärend, zwischen den zuvor unterschiedenen Daten- oder Objekttypen zu unterscheiden. Die Daten eines einzelnen Objekts können einander widersprechen, aber auch die Daten zwischen verschiedenen Objekten. In der Praxis des Grundwassermonitorings (siehe auch Leunk, 2014) ist es sinnvoll, auf Inkonsistenzen in den:

- Beziehungen innerhalb der Messreihen - dies betrifft die Chronologie, einschließlich der Tatsache, dass keine Messungen in der Zukunft durchgeführt werden können

- Beziehungen innerhalb des Messaufbaus - dies betrifft sowohl die zeitlichen als auch die räumlichen Beziehungen in der Struktur

- Zusammenhänge zwischen Messdaten und Messaufbau - dies betrifft die Chronologie, aber insbesondere auch die durch den Messaufbau bedingten Einschränkungen der Messwerte, wie z.B. die Tatsache, dass keine Fallhöhen unterhalb des Filterbodens gemessen werden können

6.3 Automatisierte Kontrolle

6.3. l Harte und weiche Prüfung

Ein komplizierter Faktor beim automatisierten Testen ist, dass die Realität weniger hart, einfach und genau ist, als es auf den ersten Blick scheint. Dies ist vielleicht einer der Gründe, warum in der harten Realität der physikalischen Modelle weichere stochastische Methoden, Schätzung, Optimierung und Methoden wie Fuzzy-Logik oder Datenassimilation' so beliebt geworden sind.

Selbst die auf den ersten Blick harte Inkonsistenzprüfung offenbart bei näherer Betrachtung auch weiche Aspekte. Es ist zum Beispiel eine harte Tatsache, dass Drucksensoren keinen Wasserdruck mehr messen können, sobald der Drucksensor trocken ist, aber der Nullpunkt des Sensors ist aufgrund von Verzerrungen, Drift und Messunsicherheiten nicht genau bekannt. Ein weiteres Beispiel ist die Prüfung auf mögliche Eingabefehler bei der Wasserdichte, die für die Umrechnung von Wasserdruck in Wasserstand verwendet wird. Auch hier gibt es keine harte Grenze, welche Werte physikalisch möglich sind und welche nicht, und es gibt einen Übergangsbereich, in dem Werte mehr oder weniger plausibel sind.

6.4 Sichtprüfung

Die Konsistenz lässt sich gut visuell überprüfen, da sich die räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge gut in Diagrammen und Zeichnungen darstellen lassen. Dabei ist zu beachten, dass die Messreihen und der Messaufbau

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

34

Beide haben sowohl eine dynamische/chronologische als auch eine räumliche Komponente. Die Messanordnung kann daher sowohl in als auch neben der Messreihe dargestellt werden, um die Grenzen, die sie der Messreihe auferlegt, grafisch zu veranschaulichen. Außerhalb dieses Protokolls wurden in Zusammenarbeit mit Joost Gooijer und Thomas de Meij, Mitarbeiter der Provinz Overijssel, viele Erfahrungen mit der visuellen Bewertung und Prüfung gesammelt. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Visualisierungen entwickelt und in das Menyanthes-Programm aufgenommen (Von Asmuth et al., 2012), die wir hier dankenswerterweise verwenden. Abbildung 8 zeigt eine Reihe von Messreihen und Beobachtungsbrunnen aus der Praxis, bei denen verschiedene mehr oder weniger große Unstimmigkeiten deutlich sichtbar sind.

|  | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k |  |  |

| a |  |
| --- | --- |
| c |  |
| z | 10 |
| + |  |
| E |  |
| a |  |
| ë, |  |
| 0 |  |
| 0 |  |
| c | 9.5 |
| c |  |
| Z |  |
|  | 9 |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

35

Zeit-Höhen-Linie

Brunnen überwachen

0---------------------------------

s05 t

E

-1.5

2l=

2011

2012

Uhrzeit (Datum)

Zeit-Höhen-Linie

2013

Brunnen überwachen

1

.:r-----:; :_____ 	' 	---

\

a 0 ~

l

g0 .5

g

c

g

-1.5

1 1 1 1

1 1

0l

..........

2008

2009

2010

leiden (Datum)

2011

2012

2013

Zeit-Höhen-Linie

Brunnen überwachen

10.5

1 1 1 1 1 1 1

U

o

2014

2013

2011

2012

Uhrzeit (Datum)

Abbildung 8: Visualisierungsbeispiele für mehr oder weniger bedeutende Konsistenzprobleme. Die Diagramme zeigen die

korrigierte Drucksensorserie (grün), die ursprüngliche Drucksensorserie (dunkelgrau), der Nullpunkt des Drucksensors und der Boden des Filters (rot gestrichelte Linie), die Bodenhöhe (grün gestrichelte Linie und grüne Flächen) und die Oberkante des Messschachts (schwarz gestrichelte Linie). Die Diagramme zeigen:

Obere Grafik: Trocknen des Drucksensor-Arrays. Im Jahr 2012 wurde der Datenlogger tiefer gehängt. Mittlere Grafik: Drucksensorserie mit Inkonsistenzen aufgrund von Schluckauf und Defekten. Die Lücken sind entstanden, weil defekte Drucksensoren nicht immer sofort ausgetauscht wurden.

Untere Grafik: Inkonsistenz zwischen Aufhängetiefe und Filteranzahl. Die Serie zeigt Trockenübungen und Lücken.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

36

7 Plausibilität (statistische Kontrolle)

7.1 Einleitung

Gemäß der Definition im Kapitel "'Plausibilität" geht es um die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass die Daten entweder auf ein tatsächliches Ereignis oder auf einen Mess- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Zur Beantwortung dieser Frage sind weitere zeitliche und räumliche Messungen sowie Messungen anderer Parameter und Kenntnisse über das Grundwassersystem und das Überwachungsnetz von großer Bedeutung. In (Von Asmuth und Van Geer, 2013) wurde eine Bestandsaufnahme der Möglichkeiten zur automatischen Überprüfung von Daten auf der Grundlage ihrer statischen Merkmale und Beziehungen zu anderen Daten vorgenommen. Diese Bestandsaufnahme führte zu einer Übersicht über die Tests, bei denen das oder die verwendet werden:

l. Verteilung der Messwerte

2. Regime-Kurve

3. Autokorrelation (Sequenz)

4. Zeitreihenmodelle ohne externen Input

5. Zeitreihenmodelle mit externem Input

6. Differenz mit (a) verschiedenen Kopfhöhenreihen in der Zeit

7. Unterschied zu anderen Kopfbereichen in Raum und Zeit

Weitere Informationen zu den verschiedenen Tests, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden soll, finden Sie in den genannten Berichten. Ein gemeinsames Merkmal all dieser Methoden ist, dass sie (entweder eine Zeitreihe oder nicht) erwartete Beobachtungen erzeugen, mit denen die tatsächlichen Beobachtungen verglichen werden können. Daraus ergibt sich eine Reihe von Differenzen, wobei die Differenz oder der Abstand zum Erwartungswert ein Maß dafür ist, wie unerwartet oder umgekehrt wie plausibel die Beobachtung ist.

In diesem Sinne reduzieren sich die Testtypen 2 bis 7 aus der obigen Liste letztlich alle auf den Testtyp l (Erkennung von Ausreißern), mit dem Unterschied, dass die anderen Tests Wissen darüber enthalten, welcher Wert zu erwarten ist, dessen Komplexität mehr oder weniger mit zunehmender Nummerierung steigt. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Wissen hinzugefügt wird, desto größer ist die Unterscheidungskraft des Tests, was aber auch einen Nachteil haben kann. Je mehr Wissen hinzukommt, desto mehr Annahmen werden getroffen. Bei Typ 1 wird die Prüfung anhand einer Reihe von Messwerten durchgeführt,

während die anderen eine Reihe von Unterschieden darstellen (obwohl die Unterscheidung zwischen ihnen verloren geht, wenn man den durchschnittlichen oder mittleren Messwert als Erwartungswert betrachtet). In (Von Asmuth und Van Geer, 2013) wurde relativ kurz auf die Art und Weise eingegangen, wie man automatisch Ausreißer aus einer Reihe von Messwerten oder Differenzen entfernen kann. Unter anderem weil sich in (Leunk, 2014) gezeigt hat, dass dies nicht einfach ist, und weil es sich auch in (Walvoort et al., 2013) als wichtiges Thema erwiesen hat, widmen wir ihm in diesem Bericht mehr Aufmerksamkeit.

7.2 Methoden und Kriterien

7.2.1 Einwände gegen die Entfernung von Ausreißern

Wenn es um Methoden und Kriterien für die Erkennung von Ausreißern geht, sollte ein Wort der Vorsicht vorausgeschickt werden: Es gibt nicht zu unterschätzende Risiken, wenn Messungen nur deshalb entfernt werden, weil sie einen extremen oder abweichenden Wert aufweisen. Extreme Werte können durch extreme Umstände verursacht werden und somit sachlich richtig sein und

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

37

Außerdem sind sie aus politischer Sicht sehr relevant. Diese Warnung ist bei der automatisierten Anwendung mindestens ebenso wichtig wie hier. Automatisierung

der Ausreißererkennung führt dazu, dass Ausreißer schneller und einfacher entfernt werden können, wobei die Gefahr besteht, dass dies unüberlegt und ungerechtfertigt geschieht. Zur Untermauerung zitieren wir zunächst http://en.wikipedia.org/wiki/Outlier:

'Die Löschung von Ausreißerdaten ist eine umstrittene Praxis, die von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftslehrern missbilligt wird. Mathematische Kriterien bieten zwar eine objektive und quantitative Methode für die Ablehnung von Daten, machen die Praxis aber nicht wissenschaftlich oder methodisch fundierter.....'

Wichtige Einwände gegen die Entfernung von Ausreißern sind:

- Extremwerte sind nicht unerwartet - schließlich gibt es in jedem Datensatz mehr oder weniger große Extremwerte. Ein zu geringes Auftreten von Extremen kann sogar ein Hinweis darauf sein, dass die Daten manipuliert wurden.

- Anders ist nicht per Definition unmöglich - und unerwartet ist nicht per Definition falsch. Wenn Sie das so interpretieren, machen Sie einen Zirkelschluss.

- Mit Extremen sollte man vorsichtig sein - sie sind in der Regel wichtiger als andere Beobachtungen, gerade weil sie selten sind und z. B. wegen der mit Extremen verbundenen Schäden. Extremwerte können auch auf eine Veränderung des Systems 	hinweisen.

7.2.2 Methoden zur Erkennung von Ausreißern

Die statistische Kontrolle und die Erkennung von Ausreißern wird, wie bereits in Kapitel 2 erläutert, in vielen Disziplinen eingesetzt. Leider gibt es keine einheitliche oder harte Definition des Begriffs "Ausreißer", aber es wurden viele Methoden entwickelt, die das Problem angehen und

Auf diese Weise versuchen sie, die oben genannten Einwände zu überwinden. Der Einfachheit halber können die verschiedenen Methoden in Methoden unterteilt werden, die mit testen:

l. Mittelwert und Standardabweichung (empfindlich gegenüber Ausreißern) - Der Abstand zum Mittelwert, skaliert mit der Standardabweichung, wird als Maß für die Abweichung verwendet. Die Quantifizierung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Beobachtung zur Verteilung gehört, oder die Definition eines "'objektiven" Kriteriums, wenn dies nicht der Fall ist, erfordert eine Annahme über diese Verteilung (die dann geprüft werden muss), genau wie

um die Anzahl der verfügbaren Beobachtungen zu berücksichtigen. Bei schiefen Verteilungen sollte die Abweichung anders gewichtet werden

als solche im positiven Sinne.

2. Iterative Ansätze (weniger empfindlich gegenüber Ausreißern) - Eine Variante des obigen Ansatzes ist die iterative Erkennung eines Ausreißers nach dem anderen, wonach die Merkmale der Verteilung neu berechnet und erneut auf das Vorhandensein von Ausreißern geprüft werden. Eine bekannte Variante davon ist der so genannte Grubbs-Test (Grubbs, 1950). Dieser Ansatz stellt unter anderem sicher, dass Ausreißer die berechneten Merkmale weniger wahrscheinlich verzerren.

3. Quartile, Abstände oder Dichten (unempfindlich gegenüber Ausreißern) - Die Verwendung von Quartilen (einschließlich des Medians als 2. Quartil), Abständen zwischen oder Dichten von Beobachtungen hat den Vorteil, dass diese Arten von Maßen (im Gegensatz zu Mittelwert und Standardabweichung) unempfindlich oder robust gegenüber dem Wert einzelner Ausreißer sind. Dies hat den Vorteil, dass Ausreißer nicht erst aus einem Referenzdatensatz entfernt werden müssen, damit andere Beobachtungen als Ausreißer erkannt werden können. In Box-Whisker-Diagrammen wird dieses Prinzip zum Beispiel angewandt, um

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

38

zur Visualisierung von Extremwerten und Ausreißern sowie der Quartile selbst. Der von (Walvoort et al., 2013) verwendete Hampel-Identifikator (Hampel et al., 1986) verwendet zum Beispiel den Median und den absoluten Medianabstand als Maß. Auch bei solchen Methoden müssen jedoch Annahmen getroffen werden, um den Wert oder die Werte zu bestimmen, bei denen eine Beobachtung als (mehr oder weniger) ausreißerisch gilt. Ein weiteres Beispiel ist die Prüfung unter Verwendung von k-Nächsten Nachbarn (Altman, 1992).

4. Ausgewählte Verteilungsfunktionen (unempfindlich gegenüber der Anzahl der Beobachtungen) - da, wie erwähnt, die Extreme selbst nicht unerwartet sind, kann das Problem in die Frage umformuliert werden, ob es mehr oder weniger Extreme gibt, als aufgrund der angenommenen Verteilung und der Anzahl der Beobachtungen zu erwarten wären. Eine Methode, bei der dieses Prinzip angewandt wird, wurde beispielsweise von Chauvenet entwickelt (Chauvenet, 1960). Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass er

Die Anzahl der entdeckten Ausreißer (unter Annahme der Verteilungsfunktion) hängt nicht von der Anzahl der Beobachtungen in dem zu prüfenden Datensatz ab. Bleibt die Anzahl unberücksichtigt, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass echte Extreme als Ausreißer eingestuft werden, mit der Größe des Datensatzes.

Zusätzlich zu den oben genannten Methoden wird bei der Ausreißerentfernung auch die so genannte Hebelwirkung oder der Einfluss verwendet, der den Einfluss einer bestimmten Beobachtung auf eine berechnete Statistik oder die Ergebnisse eines (Regressions-)Modells angibt. Zweifel an der Korrektheit einer solchen Messung können dann ein triftiger Grund für die Unterlassung dieser Beobachtung sein.

in die Berechnungen einfließen (siehe z. B. Cook und Weisberg, 1982). Umgekehrt kann eine hohe Hebelwirkung auch darauf hinweisen, dass eine Beobachtung ein Ausreißer ist. Beim Einsatz von Hebeln steht jedoch die Anwendung im Vordergrund und nicht die Messungen selbst.

7.2.3 Verwendung von statistischem und/oder physikalischem Wissen bei der Ausreißererkennung

Obwohl in (Walvoort et al. , 2013) praktische Einwände gegen die Verwendung von komplexerem Wissen (z. B. in Form von Zeitreihenmodellen) bei der Prüfung und Ausreißererkennung vorgebracht werden, gibt es auch Argumente, die für die Verwendung von statistischem und/oder physikalischem Wissen in diesem Zusammenhang sprechen. Auch hier zitieren wir zunächst http://en.wikipedia.org/wiki/Outlier:

'Die Ablehnung von Ausreißern ist in Bereichen der Praxis akzeptabler, in denen das zugrunde liegende Modell des gemessenen Prozesses und die übliche Verteilung des Messfehlers sicher bekannt sind.'

Dieser Satz wird zwar nicht näher erläutert, ist aber angesichts der oben genannten Einwände intuitiv verständlich. Wichtige Argumente für die Einbeziehung von Wissen in die Bewertung sind daher:

- (Extreme sind nicht unerwartet) - Indem die auftretenden Extreme so weit wie möglich auf der Grundlage des vorhandenen Wissens und der Erwartungen erklärt werden, wird die Erkennung von Ausreißern besser auf die Erkennung von wirklich unerwarteten Beobachtungen reduziert

- (Abweichung ist nicht unmöglich) - Durch die Verwendung von physikalischem Wissen, wenn auch in elementarer Form, verschiebt sich der Test der statistischen Abweichung mehr in Richtung der physikalischen Unplausibilität.

- Die Erhaltung der realen Extreme wird besser gewährleistet, wenn das Wissen über den Zeitpunkt des Auftretens von Extremen so weit wie möglich in die Bewertung einbezogen wird (z. B. treten hohe Werte häufiger im Winter oder nach großen Niederschlagsmengen auf, siehe Verwendung der Regimekurve oder Zeitreihenanalyse).

- Praktische Vorteile:

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

o Die Effizienz des Tests nimmt zu, wenn die Daten durch das Modell besser erklärt werden. Auch der Fehler, den Sie machen, wenn Sie fälschlicherweise eine

wirklich extrem zu entfernen, wird kleiner. Andererseits wächst mit zunehmender Einbeziehung von Wissen oft auch die Zahl der Annahmen, was zu fehlerhaften Streichungen führen kann, wenn eine Annahme nicht gerechtfertigt ist.

o Schiefe und unregelmäßige Verteilungen erschweren die Erkennung von Ausreißern. Je mehr die Schiefe und das Verhalten der Messwerte bereits durch das Modell erklärt werden, desto größer ist die Chance auf 'freundliche Verteilungen der Differenzreihen oder Residuen.

39

7.3 Automatisierte Kontrolle

Die Automatisierung der Ausreißerentfernung stößt auf grundsätzliche Einwände, und wenn sie unüberlegt oder unter Zeitdruck eingesetzt wird, kann eine weitgehende Automatisierung der Ausreißererkennung leicht dazu führen (zumindest beim derzeitigen Kenntnisstand). Keine der derzeit verfügbaren Methoden ist eindeutig überlegen und universell anwendbar. Während die Ergebnisse der zuvor beschriebenen Datenintegritäts- und Konsistenztests einfach und unkompliziert sind, ist die Überprüfung und ggf. Löschung von Beobachtungen aufgrund abweichenden Verhaltens keine Aufgabe, die sich klar definieren oder objektivieren lässt.

Es gibt jedoch Empfehlungen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der Technik. Die Kombination von Tests bietet die Möglichkeit, verschiedene Arten von Fehlern besser zu erkennen. Weiterer Forschungsbedarf besteht bei der Nutzung statistischer und/oder physikalischer Kenntnisse (hat prinzipiell Vorteile), bei subtileren, möglicherweise kombinierten Methoden zur Erkennung kleinerer Fehler und bei der Überprüfung historischer Daten. Im Auftrag der Provinz Overijssel wurden nun Untersuchungen über die Verwendung von schiefen Verteilungen und/oder komplexeren Kenntnissen bei der Erkennung von Ausreißern eingeleitet.

Die statistische Kontrolle von Messreihen sollte daher mit einem Verständnis des Messnetzes und der Hydrologie durchgeführt und bewertet werden. Auch aus diesem Grund wird empfohlen (siehe auch Kapitel 9), einen Kurs oder Workshop zur Datenqualitätskontrolle für und möglichst in Absprache mit Datenmanagern und Hydrologen der interessierten Parteien zu 	organisieren.

7.4 Sichtprüfung

Da die Ergebnisse einer Plausibilitätsprüfung für mehrere Interpretationen offen sind und dies mit Bedacht geschehen sollte, ist auch hier eine gute Visualisierung dieser Daten wichtig. Wie in Abschnitt 7.2.2 erwähnt, ist ein sogenanntes Boxed-Whisker-Diagramm eine gute Möglichkeit, eine Verteilung mit ihren Extremen und Ausreißern zu visualisieren. Wenn es der Platz zulässt, gibt die Visualisierung des gesamten Histogramms und der erkannten Ausreißer, möglicherweise neben der angepassten Verteilungsfunktion, noch mehr Informationen und Möglichkeiten, das Auftreten von Ausreißern visuell zu bewerten (siehe z. B. Abbildung 10).

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

40

Wenn mehrere Tests an derselben Serie durchgeführt werden, müssen diese Informationen zusammengefasst werden, um sie gemeinsam bewerten zu können. Ein gutes Beispiel ist in Abbildung 9 dargestellt. Abbildung 11 zeigt ein Beispiel für die Visualisierung der Ergebnisse eines Tests, bei dem verschiedene Zeiträume (Jahre) innerhalb einer Pegelreihe verglichen werden.

"C l [ ] 1084 von1 084 ausgewählten Partien

Datenbank] Diagramme/ Statistik Klassifizierung] Einstellungen/ NOB definieren / Dokumentation

Scatter] ProCharti Basic Stats Acta] Profile] Vergleich] Highlow] ANOVA] Rangkorrelation] Abstand] Schritt-Reg PO-Reg] PLS

-.. v.. s6@9@@\

-

48

46

Normale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion E) Zeigen

32

30

..... -

°'%

2

6

18

12

16

Anzahl der Fächer

E) Grob [)Fein Zoll 20

E) Ausreißer ® OHide anzeigen

Vanables

® AI O Leistung

PCTARA BIOMF F

POV

ANV

ToTOX KOBROTH ARAOKL

YAS

YAX

YX

YXN YARAPWR YARAPWRO YARAAJR DEIN POTMSOFF OURBATCH OURFEED OURSTARV1 QURSTARV2 0 1D0TAG

Vanable K00H24 PRO24

3a

Abbildung10: Screendump einer Anwendung eines AEX-notierten Unternehmens aus der Lebensmittelbranche, mit Visualisierung von Histogramm, Ausreißern und der gewählten (Normal-)Verteilungsfunktion.

range_lS_good -

messung_lS_vorhanden -

Ausreißer_ist_plausibel -

jump_lS_restricted -

variation_IS_even -

Korrelation_ist_gerade -

eignung_ist_gut -

R

~1.00

0. 75 0. 50 0. 25 0.00

1 1

2013-01-01 2013-01-15

1 1 1 1

2013-02-01 2013-02-15 2013-03-01 2013-03-15

l

2013-04-01

Abbildung 9: Zusammenfassung der (mehrfachen) Ergebnisse verschiedener Kontrollen am gleichen Hochfrequenz-Drucksensorsatz (Quelle: Walvoort et al.)

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

41

tgem 	1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

os2 I I I I I II II II

"sm _ _ 	@

"e ± = a sa Ez e

"ee=..=g ====EAEI E=

1ss I II I 	I II IE

I I

"= 3ga5.-====ges

"= 	s E {E,-.=~!SE! Ea K

"es gsm..=gt IE 	s I

w i "mi - i l

I I I I I I

" 	ij!

" 	~ejEe e e,,uJ J

" 	Tri y eg eg Pg Pg T,, u J

o I I I II _

"eg 	4 	' 	4 IL Ieee

1998 - - - - 				- 1 	1 	1 		1 1 1 -- -

1998

- -

,

-

\

1

{

-

Abbildung 11: Visualisierung der Ergebnisse eines t-Tests in einer Matrix zum Vergleich verschiedener Zeiträume (Jahre) innerhalb einer Headspace-Serie (Serie B31H065101; Zeitraum = 9 Jahre, p=0,01 (Quelle: van Geer, 2013).

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

42

8 Prüfen und Korrigieren von Sensordaten (Kontrollmessung)

8.1 Einleitung

8.1.1 Systematische und zufällige Fehler und Abweichungen

Entsprechend der Definition in Kapitel 1 wird unter "Überprüfung und Korrektur von Sensordaten" die Frage behandelt, ob Sensormessungen von systematischen und/oder zufälligen Fehlern und Abweichungen betroffen sind und wann und wie die Messungen korrigiert oder verworfen werden sollten.

Wir beschränken uns auf die Verwendung von Kontroll- oder Doppelmessungen und einige spezifische Kontrollen, die die Verwendung von Drucksensoren mit sich bringt, wie z. B. das Austrocknen des Sensors und Fehler bei der Umwandlung von Druck in Position.

Für die Erkennung von Fehlern und Abweichungen in Sensordaten ist es wichtig, dass sich deren Eigenschaften deutlich von denen von Fehlern bei der manuellen Messung und Verarbeitung unterscheiden (siehe auch Mclaughlin und Cohen, 2011; Sorensen und Butcher, 2011; Von Asmuth, 2011; Post und Von Asmuth, 2013). Sensorabweichungen sind in der Regel relativ gering im Vergleich zu z. B. Fehlern in den Metadaten oder Fehlern bei der Verarbeitung, aber sie sind dennoch oft signifikant (Von Asmuth und Van Geer, 2013; Leunk, 2014). Außerdem folgen Sensorabweichungen oft einem so systematischen oder festen Muster, dass neue Messungen nicht stark von den Merkmalen des vorangegangenen Zeitraums abweichen, was es z. B. für die in Kapitel 7 beschriebenen Plausibilitätstests schwierig macht, sie zu erkennen. In einer früheren Studie über die Qualität von Drucksensorreihen (Von Asmuth, 2011) wurden die verschiedenen Arten von Fehlern und Abweichungen von (Druck-)Sensoren diskutiert. Die wichtigsten davon sind:

l. Bias und Drift - sie beschreiben die Abweichung vom Nullpunkt des Sensors (Bias), die oft im Laufe der Zeit langsam zunimmt (Drift). In vielen Fällen scheint die Drift annähernd linear zu sein (siehe z. B. Abbildung 12), sie kann aber auch plötzlich sehr viel größer werden. Letzteres wird als "Sensorfehler" eingestuft.

2. Temperaturabhängigkeit - temperaturabhängige Abweichungen, die sich auf die elektrischen Widerstandsmessungen im Sensor auswirken.

3. Schluckauf und Ausreißer - gelegentliche oder kurzfristige Abweichungen. Als Ursache dafür wird das Vorhandensein von Kondenswasser oder Wassertropfen auf der Messmembran genannt.

4. Sensorausfälle oder Fehlfunktionen - Abweichungen, die plötzlich stark ansteigen oder Datenlogger, die anderweitig nicht funktionieren.

In geringerem Maße sind sie wichtig:

5. Rauschen - zufällige Schwankungen des Messwerts um den tatsächlichen Wert.

6. Hysterese - Unterschiedliches Verhältnis zwischen Druck und Zwerchfelldepression bei steigendem und fallendem Druck.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

43

a) Gesamte Serie

b) Hysterese-Zoom

60

c

t 50

o o

c 40

u c o

- 30 +

0

S 20

E

o 10

0

2008

2009

2010

20-Nov-07 23-Nov-07 26-Nov-07 29-Nov-70 c) Nullpunkt-Zoom

c 1. 0 t

O "O

c 0.5

u c o u

+ 0.0 0

c

T

5-0.5

Jan-10

Jul-09

Jan-09

Jul-08

Jul-07

1

b) -oE-os

Datum

Abbildung 12: Verschiedene "Zooms" auf eine Kopfserie eines physikalisch kompensierten Druckaufnehmers, der periodisch trocknet, zeigen verschiedene Arten von Anomalien. a) Diagramm der gesamten Serie, das die Achsengrenzen aus Abbildung c zeigt. (b) Vergrößerung von vier Ereignissen, bei denen der Wasserstand unter dem Boden des Sensors liegt, wodurch Fehler aufgrund von Hysterese sichtbar werden (was zu einer negativen Wassersäule führt, wenn der Pegel sinkt); (c) Vergrößerung des Nullpunkts des Sensors, wodurch Temperaturanomalie (die jahreszeitlichen Schwankungen des Nullpunkts), Drift (der allmähliche Anstieg des Nullpunkts im Laufe der Zeit), Rauschen (die zufälligen Schwankungen um den Nullpunkt) und Hysterese sichtbar werden (Quelle: Post und Von Asmuth,2013 ).

Neben den oben beschriebenen Fehlern und Abweichungen bei den Messwerten können auch Fehler und Abweichungen bei den aufgezeichneten Zeiten auftreten, weil die Uhr des Datenloggers vor- oder nachgeht und/oder die Sommer- und Winterzeit nicht korrekt verwendet wird.

Für die Überprüfung und Korrektur von Sensordaten ist es wichtig, diese auf einer etwas höheren Ebene zu unterscheiden:

- Systematische Abweichungen - dazu gehören insbesondere Nullpunktabweichungen wie Bias, Drift und Temperaturabhängigkeit. Wenn die Größe und das Verhalten der systematischen Abweichungen geschätzt werden können, können sie korrigiert werden. Die Korrektur und Überwachung der Nullpunktverschiebung kommt einer Softwarekalibrierung des Geräts gleich.

- Zufällige Fehler - wie Schluckauf, Ausreißer und Defekte. Je nach Größe der Abweichung oder des Fehlers besteht die einzige Möglichkeit darin, die Daten und/oder das Gerät zurückzuweisen.

8.1.2 Schritte im Messprozess

Messung

I

Verarbeitung

1

Siehe

1

Richtig

I

Inspektionen

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

44

Abbildung 13: Schritte im Prozess von der Messung bis zur endgültigen Messreihe.

- Genehmigen - Daten und/oder Logger genehmigen oder ablehnen, wenn der Fehler zu groß ist

- Korrigieren - Ausgleich systematischer Abweichungen (z. B. der Loggeruhr)

- Prüfen - Vergleichen von Messungen (z. B. Unterschied zwischen manueller und protokollierter Messung)

- Verarbeitung - Schritte, die erforderlich sind, um die Messreihe zu erhalten (z. B. Umrechnung in die Wassersäule)

- Messung - und ihre Spezifikationen (z. B. Frequenz)

Während die anderen Teile dieses Protokolls allgemeiner Natur sind und z. B. für

Während historische Daten verwendet werden können, konzentriert sich ein Thema wie "Überprüfung und Korrektur von Sensordaten" hauptsächlich auf den laufenden Überwachungsprozess und die Erfassung neuer Daten (obwohl es auch für die erneute Überprüfung vorhandener Sensordaten gilt). In diesem Protokoll wird daher der Einfachheit und Praktikabilität halber zwischen den verschiedenen Arbeitsschritten vom Einrichten der Messstellen bis zur abschließenden Messreihe unterschieden. Wir unterscheiden zwischen den folgenden Schritten:

Zusätzlich zu einer Aufschlüsselung der Kontrollen und Richtlinien nach

Das Protokoll ist auch in Datentypen unterteilt (Luftdruck, Wasserdruck oder Höhe, Zeitmessung), mehr dazu weiter unten.

8.2 Methoden und Kriterien

8.2.1 Spezifische Fragen und Prüfungen für Drucksensoren

Abgesehen von den Fehlern und Abweichungen, die (digitale) Sensoren im Allgemeinen aufweisen können, gibt es, wie bereits erwähnt, eine Reihe von Problemen und Daten, die für die Verwendung von Drucksensoren spezifisch sind. Ein besonderes Problem bei der Verwendung von Absolutdrucksensoren ist

zum Beispiel, dass Messungen des atmosphärischen Drucks erforderlich sind, um

um die Höhe der Wassersäule über dem Nullpunkt des Sensors berechnen zu können. Da es sich bei der Messung des atmosphärischen Drucks um eine völlig eigenständige und individuelle Art der Messung handelt, werden wir ihr im nächsten Abschnitt gesondert Aufmerksamkeit schenken. Wir werden sie hier kurz erörtern:

- Umrechnung von Luftdruckreihen - wenn die Höhe des Luftdrucksensors erheblich vom Wasserstand im Messschacht abweicht, müssen die Luftdruckdaten entsprechend umgerechnet werden. Die KNMI-Luftdruckdaten werden standardmäßig in NAP-Niveau umgerechnet; die dafür zu verwendende Formel ist im KNMI-Handbuch zu finden (KNMI, 2000).

- Umrechnung von Druck in Wassersäule - der nach dem Luftdruckausgleich verbleibende Wasserdruck muss in die Höhe der Wassersäule über dem Sensorbezugspunkt umgerechnet werden. Dazu müssen sowohl die Dichte des Wassers als auch die Gravitationskonstante angegeben werden (diese Werte sind manchmal in der Auslesesoftware "eingebaut", manchmal aber auch nicht, siehe auch von Asmuth, 2001). Um diesbezügliche Eingabe- und Interpretationsfehler überprüfen zu können

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

45

die verwendeten Parameter gespeichert werden sollen. N.B.: Darüber hinaus ist die Dichte der gesamten Wassersäule im Messschacht für die Berechnung der Förderhöhe wichtig, und es können Unterschiede auftreten, z.B. aufgrund von Lecks im Messschacht (siehe auch Post und Von Asmuth, 201 3). Obwohl dies überprüft werden kann, werden wir dieses Thema hier nicht behandeln.

- Austrocknen des Sensors - wenn der Wasserstand in einem Überwachungsbrunnen unter den Sensorpunkt sinkt, registriert er nur noch den atmosphärischen Druck. In solchen Fällen sollten die Messungen nicht mehr als "Kopf", sondern als "trockener Sensor" gekennzeichnet werden. Hinweis: Dies ist nicht dasselbe wie die derzeitige' Kennzeichnung "trocken" in DINO, die angibt, dass sich der Kopf unter dem Boden des Filters befindet.

8.2.2 Luftdruckmessungen

8.2.2.1 Lokale und KNMI-Luftdruckmessungen

Im Hinblick auf die Fehler und Abweichungen, die bei der Luftdruckkompensation von Drucksensormessungen auftreten, ist es wichtig, dass Luftdruckdaten entweder a) mit eigenen, lokalen (Luft-)Drucksensoren erfasst oder b) von der KNMI-Seite heruntergeladen werden können. Folgende Überlegungen spielen dabei eine Rolle und müssen gegeneinander abgewogen werden:

-3 -2 	-1

Druckunterschied (cm H2O)

-4

-5

4000

2000

10000

12000

$ 8000

i

s

5 6o0o

i

Abbildung 14: Histogramm der Luftdruckdifferenz (in cm HO) zwischen zwei benachbarten KNMI-Stationen (Maastricht und Eindhoven) im Zeitraum 1-1-2010 bis 1-1-2014. Die durchschnittliche absolute Differenz beträgt 0,7 cm, die maximale absolute Differenz 6,3 cm).

Entfernungsunterschied - Das KNMI misst logischerweise an seinen Messstationen und nicht am Standort des einzelnen Messbrunnens. Der Luftdruckunterschied zwischen den beiden Messorten nimmt mit der Entfernung zu, was zu einer lokalisierten

Luftdruckmessungen liefern ein genaueres Ergebnis, wenn ihre Qualität gut ist. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 14 ein Histogramm der Differenz

des Luftdrucks (in cm H2O) zwischen zwei nahe gelegenen KNMI-Stationen (Maastricht und Eindhoven) im Zeitraum 1-1-2010 bis 1-1-2014. Die durchschnittliche absolute Differenz beträgt 0,7 cm, die maximale absolute Differenz 6,3 cm). Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Relativdruckaufnehmer der Firma Keiler standardmäßig einen eigenen lokalen Luftdrucksensor enthalten (Kei Ier BV, 201 0), der keine zusätzlichen Kosten verursacht.

l. Qualitätsunterschied - KNMI verwendet digitale Barometer mit einem hochwertigeren Typ von Drucksensoren als für die Grundwasserüberwachung üblich (siehe auch Von Asmuth, 2011, http://www. knmi.nl/klimatologie/metadata/stationslijst.htm! ). In diesem Fall kann die Verantwortung für die Qualität der Daten und des Messaufbaus dem KNMI überlassen werden. Da die Luftdruckdaten von KNMI in NAP-

Ist der Wasserstand im Überwachungsbrunnen jedoch zu niedrig, muss er auf die Höhe des Wasserstandes im Überwachungsbrunnen umgerechnet werden.

2.

KWR 2015.004 1. April 2015

0.06

0.04

0. 02 6

C

T

E ~o

O c

° ~

-t

9 -0.02

- <J)

<J)

° a

-004

-0.06

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

Bargermeerkanaal (KGMOL01-BA00)- Hoogeveen_pressure --- gleitender Median (Fenster = 62 Tage, max-min = 5. 5 cm)

46

Okt05

Jan06

Apr06

Jul06 Datum

Okt06

Jan07

Apr07

Abbildung 1 5: Differenz zwischen einer lokalen Luftdruckreihe und derjenigen der KNMI-Station Hoogeveen. Ein laufender Medianfilter (in rot) kann zur Berechnung und Korrektur von systematischen Unterschieden über einen längeren Zeitraum verwendet werden (Quelle: De Meij & Von Asmuth, 201 1 ).

Es erleichtert auch die Interpretation von Fehlern und Abweichungen bei Wasserdruckmessungen. Darüber hinaus erleichtert ein genauer Luftdruckausgleich die Interpretation von Fehlern und Abweichungen bei Wasserdruckmessungen. Bei der Verwendung von

Eine separate Qualitätskontrolle und Korrektur dieser Daten ist jedoch vorzuziehen (siehe nächster Abschnitt).

3. Zeitunterschied - Für die Überwachung im Feld ist es wichtig zu wissen, dass die Luftdruckmessungen des KNMI nicht sofort verfügbar sind. Die Messungen vom Vortag sind plötzlich über das Internet verfügbar, aber zu Beginn eines Feldarbeitstages sind diese Daten in der Regel noch nicht verfügbar. Daher besteht eine Zeitdifferenz zwischen dem aktuellen Luftdruck und der letzten verfügbaren KNMI-Messung, die normalerweise 32 bis 40 Stunden beträgt. Die dadurch verursachten Unterschiede können bei unbeständigem Wetter bis zu +/- 20 cm in der Wassersäule betragen, so dass die KNMI-Daten
                         für die Überprüfung tatsächlicher Messungen im Feld ungeeignet sind. Aus diesem Grund lässt Waterschap Noorderzijlvest einen Field Wizard entwickeln, der es ermöglicht, den aktuellen und lokalen Luftdruck mit einem USB-Bar-Sensor zu kompensieren.

8.2.2 Prüfen und Korrigieren der örtlichen Luftdruckmessungen

Das Überprüfen und Korrigieren der von Ihnen erfassten Luftdruckdaten ist relativ einfach

und kann weitgehend automatisiert werden, was wiederum auf die kostenlose Verfügbarkeit von KNMI-Luftdruckdaten zurückzuführen ist. In "Het weer, een Lessenserie over meteorologie" (KNMI, 2012) rät das KNMI bereits Schulkindern, ihre eigenen Barometerdaten mit denen des Instituts zu kalibrieren, und die Kalibrierung billigerer, aber zuverlässigerer Sensoren wird auch von den Herstellern digitaler Barometer empfohlen und genutzt (siehe z. B. http://www.paroscientific.com/technel740-2.htm oder die Vaisala-Barometer, bei denen mehrere Sensoren gegenseitig ihre Nullpunkte überwachen (Anonymous, 2009). Aufgrund der unterschiedlichen Entfernung zwischen der KNMI-Station und den eigenen lokalen Luftdrucksensoren kann es zu Abweichungen kommen.

im Nullpunkt des letzteren kann nicht einfach durch direkten Vergleich korrigiert werden. Auch bei der Überprüfung und Korrektur von Luftdruckdaten ist es sinnvoll, zu unterscheiden:

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

47

- Systematische Abweichungen - wie Verzerrung, Drift und Temperaturabhängigkeit. Durch die Verwendung eines laufenden Medianfilters, wie in (De Meij und Von Asmuth, 2011) beschrieben (siehe auch Abbildung 15), können systematische Unterschiede im Nullpunkt über einen längeren Zeitraum berechnet und korrigiert werden, wobei die lokale Variation in Zeit und Raum erhalten bleibt. Ein solcher Filter ist aufgrund der Verwendung eines Medians robust gegenüber Ausreißern.

- Unbeabsichtigte Abweichungen - wie Schluckauf, Ausreißer und Fehler. Beobachtungen, die sich stärker von den umliegenden KNMI-Stationen unterscheiden als von den anderen, liegen außerhalb der regionalen Gradienten und sind daher weniger plausibel.

Auch hier ist es wichtig, die ursprünglichen Daten sowie die vorgenommenen Korrekturen aufzubewahren.

8.2.3 Wasserdruck- und Wasserstandsmessungen

8.2.3.1 Verwendung von manuellen Kontrollmessungen

Wie bereits erwähnt, sind die Sensorabweichungen in der Regel relativ gering und folgen oft einem so systematischen oder festen Muster, dass manuelle Kontrollmessungen erforderlich sind, um sie zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren. Neben der Methode der Überprüfung und Korrektur ist die:

- Differenzberechnung - da die Zeitpunkte der Kontroll- und Sensormessungen oft nicht identisch sind (sind sie aber, wenn eine Echtzeitmessung möglich ist, wie bei Keller-Loggern), muss es a) ein Kriterium für die maximale Zeitdifferenz geben und b) die Zeitdifferenz muss z.B. mit linearer Interpolation überbrückt werden

- Häufigkeit der manuellen Messung - davon hängt ab, wie schnell und gut Fehler und Abweichungen entdeckt werden können

- Häufigkeit der Sensormessung - sie bestimmt die maximale Zeitdifferenz zwischen Kontrolle und
                         Sensormessung

- Zeit und Geschwindigkeit der Qualitätskontrolle, die bestimmt, wie schnell und angemessen Probleme behoben werden können. Im Falle einer Kontrolle vor Ort können die Ablesung und die manuelle Messung bei Bedarf wiederholt und/oder defekte Geräte sofort ausgetauscht werden.

Bei der Überprüfung und Korrektur von Wasserdruckdaten ist es sinnvoll, zu unterscheiden zwischen:

- Systematische Abweichungen - wie Bias und Drift (die Temperatur des Grundwassers schwankt deutlich weniger als die der Luft). Auch hier können systematische Unterschiede im Nullpunkt vorzugsweise über einen längeren Zeitraum berechnet und durch die Bewertung der Unterschiede zwischen Sensor- und Handmessung über einen längeren Zeitraum korrigiert werden.

- Zufällige Abweichungen - wie Schluckauf, Ausreißer und Fehler. Die Häufigkeit der manuellen Messungen reicht in der Regel nicht aus, um zufällige Abweichungen allein zu erkennen. Auch wenn eine zufällige Abweichung mit einer Kontrollmessung übereinstimmt, ist damit noch nicht die Frage beantwortet, wann z.B. ein Fehler aufgetreten ist. Zufällige Abweichungen unterscheiden sich in der Regel in Wert und Verhalten von der benachbarten Sensormessreihe, so dass hier die Sensormessreihe selbst hilfreich ist. Für

KWR 2015.004 1. April 2015

-0.55

-0.6

-0.65

-0.7

c

°

E 075

a

>

9 -0.8

s 9

g -0.85

-

° c

-0.9

-0.95

-1

-1.05

w

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

- Drucksensor-Serie

48

25-Jun-2009

18-Jul-2009

10-Aug-9200 Datum

02-Sep-2009

25-Sep-2009

Abbildung 16: Drucksensorreihe mit scheinbar zufälligen, kurzfristigen Abweichungen in positiver und negativer Richtung.

Kurzfristige Abweichungen (siehe z.B. Abbildung 16), die im vorherigen Abschnitt 	beschriebenen Plausibilitätstests 	können auch hier hilfreich sein.

8.2.4 Zeiterfassung

Neben Messwertabweichungen können Sensoren auch Abweichungen in der Zeiterfassung oder der internen Uhr aufweisen. Ein spezifisches Phänomen bei der Verwendung von Absolutdrucksensoren ist, dass der Takt des Wasserdrucksensors zunehmend vom Takt bzw. der Zeitregistrierung der Luftdruckmessungen abweicht, was den Fehler bei der Luftdruckkompensation erhöht. Da sowohl zu hohe als auch zu niedrige Luftdrücke aufgrund von Zeitunterschieden auftreten, kann dies zu einem erheblichen' "Rauschen" in der endgültigen Messreihe führen (Abbildung 18). Es ist daher wichtig, auch die Zeitregistrierung von Software, Daten und Datenlogger zu überprüfen:

l. Korrekter Umgang mit der Zeiteinheit - Es ist sinnvoll, Daten in einem Computersystem in einer Standardzeiteinheit (Winterzeit oder UTC+1 für die Niederlande) zu speichern und nicht der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit zu folgen, z.B. weil sonst beim Zurückstellen der Uhr unterschiedliche Beobachtungen zur gleichen Zeit möglich sind. Nutzer und Feldbeobachter hingegen gehen von der Sommer- und Winterzeit aus, so dass für sie die Sommerzeit die naheliegende Wahl ist, z. B. bei der Registrierung einer manuellen Beobachtung im Sommer. Die Verwirrung lauert immer. Dies kann nur dadurch gelöst werden, dass Programmierer und Computersysteme sicherstellen, dass die Zeiteinheit für jede Datenquelle (einschließlich manueller Eingaben) überprüft und jedes Mal sauber in UTC+T umgerechnet wird.

2. Differenz zur (Feld-)Computeruhr - Mit der Auslesesoftware gängiger Datenlogger ist es nicht einfach, die auftretenden und eventuell synchronisierten Zeitdifferenzen zu erfassen und zu speichern, was viele Probleme in diesem Bereich lösen könnte. Bei Diver-Office ist der Zeitunterschied nur beim Neustart des Divers in der Benutzeroberfläche sichtbar (siehe Abbildung l 7, mit einem signifikanten Zeitunterschied von l Stunde und 20 Minuten), ansonsten ist er nicht sichtbar.

|  |  |  |  |  |  | die/ | l | CV2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Start-Taucher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~ Diese Aktion löscht alle Daten im Diver |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gelöscht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G Direktstart |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Î Später beginnen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [as-2vu | E] Gebühr |  |  | ....:..J |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -I |  |  |  |  |
| i |  | Î Intelligenter späterer Start |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 18-6-2011 13:30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zeit des Tauchers: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-6-204113 :40.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektdauer: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3-6-204115 .00.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | r Synchronisierung der Uhr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Start |  |  | 1 | Abbrechen_ ] | Hilfe | 1 |  |  |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

49

die in den Ausgabedaten (MON-Dateien) zu finden sind. Im Keiler-Reader ist die Zeitdifferenz beim Auslesen standardmäßig sichtbar und wird auch in eine LOG-Datei geschrieben. Diese wird jedoch leicht von anderen Modulen der Kei Ier Software überschrieben und wird nicht oft gespeichert. Unter anderem deshalb gibt es keinen guten Einblick, wie groß die Probleme mit der Zeiterfassung in der Praxis sind, und die Zeiterfassung wird nicht standardmäßig überprüft und schon gar nicht korrigiert.

Abbildung 17: Bildschirmabzug von Diver Office, der die Differenz zwischen der Logger-Uhr und der (Feld-)Computer-Uhr anzeigt (hier 1 Stunde und 20 Minuten), mit der Möglichkeit, die Logger-Uhr einzustellen oder zu synchronisieren.

Auch bei Fehlern in der Zeiterfassung gilt dies nicht unbedingt nur für die

Die Uhr des Loggers muss nicht mit dem Feldcomputer synchronisiert werden. Datenlogger-Auslesesoftware wie Diver-Office und das LoggerDCX-Lesegerät von Kei Ier bieten die Möglichkeit, die Uhr des Loggers mit der des Feldcomputers zu synchronisieren (Abbildung 17). Für Beispiele aus der Praxis, bei denen

größere Fehler bei der Zeiterfassung festgestellt wurden (wie in Abbildung 18), stellte sich gerade die Uhr des Feldcomputers als falsch heraus.

Da Datenlogger in der Regel Messwerte zu festen Zeitpunkten aufzeichnen (z.B. am

ganze Stunden), Abweichungen und Korrekturen (Synchronisationen) der Uhr sind in der Regel nicht in den Daten sichtbar. Zeitunterschiede, die größer als die Messfrequenz sind, können jedoch durch den Vergleich des Erstellungszeitpunkts der Ausgabedateien mit dem Zeitpunkt der letzten Beobachtung oder

aufgrund der fehlenden Beobachtungen nach der Synchronisierung. Die Zeitverschiebung selbst ist

nicht genau rekonstruierbar. Eine automatische Registrierung und Kontrolle des Zeitunterschieds ist derzeit nur mit Kei Ier-Loggern möglich, indem die LOG-Datei vom Lesegerät gespeichert und gelesen wird, oder indem sie bei der Verwendung von Divers manuell gelesen und aufgezeichnet wird. Es wird empfohlen, dass die verschiedenen Hersteller von Datenloggern ihre Software so anpassen, dass Zeitunterschiede und eventuelle Synchronisationen in ihren Datendateien erfasst und ausgeführt werden.

|  | 0.2 |
| --- | --- |
| 6 |  |
| c |  |
| T |  |
| E | 0.1 |
| Q) |  |
| C |  |
| C: |  |
| 9 |  |
| 2 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| - | 0 |
| u |  |
| u |  |
| 9 |  |
| n |  |
|  | -0.1 |

KWR 2015.004 1. April 2015

0.3

-0.2

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

I --- KNMI Leeuwarden - Barodiver LD2 I

50

2003

2005

2007

Datum

2009

2011

2013

Abbildung 18: Differenz zwischen dem lokal gemessenen Luftdruck (LD2) und dem Luftdruck der KNMI-Station Leeuwarden. Ein Fehler in der Zeitregistrierung des lokalen Sensors von +/- 24 Stunden verursacht 'Rauschen oder Unterschiede von mehr als 20 cm HO (Quelle: Leunk & Von Asmuth, 2013).

8.3 Automatisierte Kontrolle

Während Luftdruckmessungen automatisch überprüft und korrigiert werden können, ist dies bei Wasserdruckdaten (zumindest nach heutigem Kenntnisstand) nicht möglich, da:

- die Häufigkeit der Kontrollmessungen ist geringer

- Die Ursache von Fehlern und Abweichungen ist nicht nur im Sensor zu suchen, sondern auch in den Kontrollmess- und/oder Berechnungsschritten und den damit verbundenen

Metadaten verwendet.

Die Überprüfung und eventuelle Korrektur von Wasserdruckreihen muss daher in voller Kenntnis der Sachlage beurteilt und durchgeführt werden!

8.4 Sichtprüfung

Da die Daten bei der Überprüfung und Korrektur von Wasserdruckreihen vielseitig interpretierbar sind und mit Intelligenz erfolgen müssen, ist eine gute Visualisierung dieser Daten noch wichtiger als je zuvor. Um zu unterscheiden zwischen:

- Systematische und zufällige Fehler und Abweichungen

- Fehler und Diskrepanzen zwischen den Sensormesswerten und den Kontrollmesswerten

- Fehler in den Verarbeitungsschritten 	und/oder in den Metadaten

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

51

die genannten Daten sollten so kohärent wie möglich visualisiert werden. Ein Beispiel, bei dem dies angewandt wurde und bei dem die Daten gleichzeitig um die systematische Nullpunktverschiebung korrigiert wurden, ist in Abbildung 19 zu sehen.

QC-Diagramm des Überwachungsbrunnens

-10

s-

a -10

O

92 -0 o

> -30

2.5

E

s 15

3

0 c

E

o

0.5

-0.1

-0.8

-1.8

0.4 -	0 . 2 0.5

. 9+-- ]

0. 5 12	.6 9.4

0. 8 0.1

-4.4 -4.531.4

1 1 	1

0.5

-1.

2008

2009

2010

Datum (Jahr)

2011

2012

2013

Abbildung 19: Ein "Qualitätskontrolldiagramm" mit einer kontrollierten und korrigierten Kopfreihe als Beispiel für eine Reihe, die erhebliche Driftkorrekturen erforderte. Diese Abbildung zeigt Folgendes:

Unteres Diagramm - Driftkorrigierte Drucksensorsequenz (grün), ursprüngliche (neu kompensierte) Drucksensorsequenz (dunkelgrau), manuelle Kontrollmessungen (schwarze Punkte), Drucksensornullpunkt und Filterboden (rot), mittleres Diagramm - Differenz zwischen den Messungen des korrigierten Drucksensors und der manuellen Kontrolle (in cm) Oberes Diagramm - Historie der verwendeten Drucksensoren, mit oberhalb der Seriennummer, unterhalb der Einstecktiefe und unterhalb der (geschätzten) Gerätedrift.

Anmerkung: Die Lücke in den Messreihen ist darauf zurückzuführen, dass defekte Druckaufnehmer nicht immer sofort ersetzt wurden.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

52

9 Umsetzung und Empfehlungen

9.1 Einleitung

Ein Protokoll kann noch so klar und gut durchdacht sein, wenn es nicht in der Praxis angewandt und verankert wird, war die Mühe der Ausarbeitung umsonst. Um eine nachhaltige Nutzung und Verankerung zu gewährleisten, sollte das eigentliche Protokoll auch nach seiner Umsetzung realisiert werden:

- Unterstützung - durch Weitergabe von Informationen über die Existenz, den Aufbau und die Bedeutung des Protokolls an eine breite Gruppe von Interessengruppen

- Wissen - bei den Nutzern des Protokolls über dessen Hintergrund und Inhalt sowie über die Anwendung des Protokolls

- Werkzeuge - für dieselben Benutzer, damit sie das Protokoll einfach und eindeutig anwenden können

- Regulierung - um die Anwendung des Protokolls nicht nur zu fördern, sondern erforderlichenfalls auch zu gewährleisten

Wie diese Punkte umgesetzt werden sollen, wird in den folgenden Abschnitten erläutert.

9.2 Umsetzung, Erleichterung und Gewährleistung der Nutzung

9.2.1 Kommunikation und Koordination mit den Beteiligten

Um den Beitrag und die Unterstützung der Interessengruppen sicherzustellen, wurde eine Beratungsstruktur mit einem Lenkungsausschuss und einer breiteren Beratungsgruppe mit Quelleninhabern und Interessengruppen aus verschiedenen Sektoren und Experten gewählt. Dieser Bericht und das eigentliche Protokoll werden den Beteiligten über eine

- Symposium - ein Treffen mit dem gesamten Lenkungsausschuss, um Ergebnisse und Überlegungen auszutauschen, Feedback zu geben und über die nächsten Schritte zu diskutieren

9.2.2 Verbreitung von Wissen unter Praktikern

Aus den Diskussionen im Lenkungsausschuss und im Lenkungsausschuss, aber auch aus dem Inhalt dieses Berichts wird deutlich, dass für eine korrekte Bewertung der Qualität von Messdaten viel Wissen erforderlich ist. Dieses Wissen bezieht sich einerseits auf die Besonderheiten und die Geschichte der Messstellen, andererseits auf die Hydrologie und die hydrologische Dynamik am Standort sowie auf das Verhalten von (Fehlern der) Sensoren und Instrumenten. Ein Teil dieses Wissens (das zudem bei verschiedenen Personen vorhanden ist) ist in diesem und anderen veröffentlichten Berichten festgehalten, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die Bereitstellung von schriftlichem Wissen allein oft nicht ausreichend wirksam ist. Um den Austausch des verfügbaren und erarbeiteten Wissens unter den vorgesehenen Nutzern des Protokolls (Datenverwalter und Hydrologen bei Quelleninhabern und angeschlossenen Parteien) zu fördern, empfehlen wir die Organisation eines speziellen Kurses oder Workshops in diesem Bereich.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

53

9.2.3 Erleichterung durch (Software-)Tools

Ausgangspunkt und Voraussetzung ist, dass die Datenverwalter bei den verschiedenen Quelleninhabern und Parteien jeweils ihre eigenen Datenbanken und Software für die Datenerfassung und -verarbeitung verwenden und dies auch weiterhin tun können und müssen. Zur einfachen und eindeutigen Anwendung dieses Protokolls sind jedoch auch Software-Tools erforderlich, die zum Teil noch nicht realisiert wurden oder nicht frei verfügbar sind. Software-Tools für dieses Protokoll können wie folgt realisiert werden:

- Zentraler, offener Webdienst oder -komponente, der/die leicht von Datenbanken und Software (lokal oder anderweitig) aufgerufen und verwendet werden kann

- Lokale (in der Regel geschlossene) Software - oder separate Einbindung in die verschiedenen derzeit verwendeten (kommerziellen) Softwarepakete

Die Realisierung eines Webdienstes oder einer Komponente (komponentenbasiertes Software-Engineering) hat den Vorteil, dass die Funktionalität wiederverwendet werden kann und die Anwendung dieses Protokolls nicht zwangsläufig mit Kosten für jede einzelne Partei verbunden ist. Darüber hinaus ist die zentrale Umsetzung eindeutig (es gibt nur eine Version). Die Implementierung als Webdienst ist angesichts der Rolle, die Webdienste in der BRO spielen, ebenfalls eine naheliegende Wahl. In der Praxis gibt es jedoch inzwischen viele verschiedene geschlossene und/oder lokale Systeme für die Datenverwaltung und die Kontrolle der Datenqualität.

Die weitere Verwirklichung der BRO steht in jedem Fall in einem wichtigen Zusammenhang mit dem Protokoll, weshalb der BRO hier besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Es wird erwartet, dass die BRO ihre eigenen Anforderungen an die interne Datenintegrität festlegt, wobei Teile dieses Abschnitts von der BRO umgesetzt werden.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

54

BRO wird abgedeckt. Die Automatisierung des Datenaustauschs mit der BRO über Webdienste wird auch die Zahl der Fehler drastisch reduzieren. Dennoch werden Integritätsprobleme in den lokalen Daten weiterhin Fehler verursachen. Das Datenmodell der BRO für Grundwasserstands- und -höhenmessungen selbst ist zwar noch nicht realisiert, aber es wird wahrscheinlich möglich sein, Qualitätskennzeichnungen einzubeziehen.

9.2.4 Zusicherung der Nutzung

Die Förderung und Erleichterung der Anwendung des Protokolls allein ist z. B. aus Sicht der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht ausreichend. Die WRRL verlangt, dass die gesammelten Daten nicht nach eigenem Ermessen und Bedarf, sondern nach den gleichen, klar definierten Regeln geprüft werden.

Die endgültige Fassung des Protokolls wird der Nationalen Arbeitsgruppe Grundwasser und/oder dem offiziellen beratenden Ausschuss für nachhaltige Raumentwicklung und Wasserwirtschaft (AAC DROW) der Interprovinziellen Konsultation (IPO) zur Annahme vorgelegt. Außerdem werden die Möglichkeiten für eine Verankerung in der Politik oder Gesetzgebung untersucht, zum Beispiel durch die Aufnahme als Anhang in das Draaiboek-Monitoring, das Teil des BKMW ist (Verordnung über Qualitätsanforderungen und die Überwachung von Wasser, 2009).

Es ist eine Überlegung wert, diesem Protokoll in einem Folgeprozess die Form und den Status einer NEN-Norm zu geben.

9.3 Empfehlungen

Zusätzlich zu den oben erörterten Empfehlungen zur Durchführung des Protokolls ergeben sich aus diesem Prozess die folgenden Empfehlungen:

- Qualitätssicherung (QS) - Obwohl es Handbücher mit Richtlinien für die Installation von Messbrunnen und die Durchführung von Messungen gibt (z. B. das STOWA-Handbuch (Bouma et al. , 2012) und das Wissensdokument der Wasserversorgungsunternehmen (Leunk, 2011)), hat keines davon einen formellen oder rechtlichen Status. Es wird empfohlen, dass die Provinzen untersuchen und festlegen, welche Richtlinien sie bei ihrer Überwachung (WRRL) befolgen.

- Automatisierte Plausibilitätsprüfung - Der Validierungspilot (Leunk, 2014) hat gezeigt, dass die Wirksamkeit der automatisierten Plausibilitätsprüfung oder Ausreißererkennung verbessert werden muss. Wie in Kapitel 7 erörtert, kann die automatische Erkennung von Ausreißern jedoch auch auf grundlegende Einwände stoßen. Es wird empfohlen, die Wirksamkeit und Legitimität dieser Technik weiter zu erforschen, da sie einfach zu handhaben und einheitlich ist und die Möglichkeit bietet, größere Datenmengen zu verarbeiten. Die Provinz Overijssel hat Untersuchungen in dieser Richtung eingeleitet.

- Qualitätskontrolle und Verbesserung bestehender Daten - Das in diesem Bericht beschriebene System und die Methodik sind im Prinzip generisch, aber insbesondere die Sensordatenkomponente und der von der WRRL angegebene Grund bedeuten, dass die Anwendung hauptsächlich neu erfasste Daten umfassen wird. Wie bei historischen Gebäuden oder Kunstwerken hängt der Wert von Daten jedoch vom Alter und der Unersetzlichkeit ab. Es ist daher ratsam, auch die Qualitätskontrolle und Verbesserung historischer oder vorhandener Daten in Angriff zu nehmen (was verschiedene einzelne Quelleninhaber bereits tun), um die Qualität, den Nutzen und den Wert der Daten in DINO (und bald auch der Daten mit IMBRO/A-Status in der BRO) weiter zu verbessern.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

55

- Weitere Abstimmung mit BRO und anderen Softwaresystemen - Aufgrund der laufenden Realisierung der BRO war eine Abstimmung nur mit dem BRO-Bereich "Grundwassermessstelle" möglich. Eine Koordinierung mit den nächsten Teilen des BRO und anderen (lokalen) Softwaresystemen wird empfohlen.

- Überwachung von brackigem oder salzhaltigem Grundwasser - hier stellen sich besondere Fragen, sowohl in Bezug auf den Messaufbau, die Verarbeitung der gemessenen Drücke in Wasserstände als auch die Umrechnung der Wasserstände in Förderhöhen. Diese wurden in diesem Projekt nicht berücksichtigt, aber es wird empfohlen, sie zu berücksichtigen.

- Quantifizierung der Genauigkeit - die Wasserrahmenrichtlinie verlangt nicht nur, dass die Qualität der gesammelten Daten überprüft wird (was dieses Protokoll tut), sondern auch, dass sie untersucht, quantifiziert und berichtet werden. Zum Teil gibt es Projekte und Initiativen in diesem Bereich (siehe z.B. Von Asmuth, 2011, Knotters et al. , 2013), zum Teil wird geforscht (z.B. Forschung zur Genauigkeit der Sensordaten von Keiler durch die

Provinz Overijssel). Für andere Teile ist dies noch nicht vorgesehen, und es wird empfohlen, dies ebenfalls zu tun.

KWR 2015.004 I April 2015

Literatur

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

56

Altman, N.S. (1992) Eine Einführung in die nichtparametrische Kernel- und Nearest-Neighbor-Regression; in: The American Statistician, vol 46, no 3, pp 175-185. doi: 10.1080/00031305.1992.10475879.

Bouma, J., M. Maasbommel und I. Schuurman (2012) Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuben; rapport nr. 2012-50 STOWA, Amersfoort.

Broekhuis, R., I. Van Erp, D. Lue, B. Van Loon, M. Van de Merwe, R. Veldman und L. Van Hamersveld (2014) Future perspective 'screening tool' Royal Eijkelkamp; Royal Eijkelkamp, National Water Traineeship, Giesbeek.

Chauvenet, W. (1960) A Manual of Spherical and Practical Astronomy V. II.; Nachdruck von 1891. 5. Auflage. Dover, N.Y.

Cook, R.D. und S. Weisberg (1982) Residuals and Influence in Regression; Chapman and Hall, New York.

De Meij, T. und J. R. Von Asmuth (2011) Correction of own air pressure measurements is necessary; in: H20, Band 4, S. 29-32.

Europäische Gemeinschaften (2003), Gemeinsame Umsetzungsstrategie für die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG), Überwachung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie; WFD CIS Guidance Document No. 7, Working Group 2.7 - Monitoring, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg.

Europäische Gemeinschaften (2007) Gemeinsame Umsetzungsstrategie für die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG), Leitfaden zur Grundwasserüberwachung; WFD CIS Guidance Document No 1 5, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg.

Faber, W., D. Wielakker, A. Bak, J. L. Spier und C. Smulders (2011) WFD Monitoring Surface Water Directive and Protocol for Assessment and Evaluation; Final Report adopted by the Water Directors Forum (DWO), Rijkswaterstaat, Ministry of Infrastructure and the Environment, Lelystad.

Goering, T. (2009) Grundwasserpegeldatenverarbeitung und -validierung, Standard Operating Procedure; SOP-5230, Waste and Environmental Service Division, Los Alamos National Laboratory,

Grubbs, F.E. (1950) Stichprobenkriterien für die Prüfung abweichender Beobachtungen; in: The Annals of Mathematical Statistics, jrg doi: 10.1214/aoms/1177729885, no 1, pp 27-58.

Hampel, F. R., E. M. Ronchetti, P. J. Rousseeuw und W. A. Stahei (1986) Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions; Wiley, New York.

Jansen, A.J.M., J. R. Von Asmuth, P. J. T. Van Bakel, E. Brouwer, R. J. Ketelaar und R. L. Terhurne (2013) De Engbertsdijksvenen: Advies van de Commissie van Deskundigen; Kennisnetwerk OBN, Driebergen.

Keller BV (2010) Lernen Sie die neuen KELLER DCX Füllstands-, Überschreitungs- und Niederschlagsdatenlogger kennen; Broschüre KELLER Meettechniek BV, Reeuwijk, The Netherlands.

KNMI (2000) Handboek Waarnemingen; Koninklijk Nederlands Meteorologisch lnstituut, De Bilt.

KNMI (2012) Het weer, een Lessenserie over meteorologie; Koninklijk Nederlands Meteorologisch lnstituut, De Bilt.

Knotters, M., T. De Meij und M. Pleijter (2013) Accuracy of manually measured groundwater levels and head values. Bericht über einen Feldversuch; Alterra Wageningen UR, Wageningen.

Knotters, M., S. P. J. Van Delft, H. E. Keizer-Vlek, J. R. Von Asmuth, P. C.

Jansen, F. P. Sival und C. E. Van 't Klooster (2008) Bewertungsüberwachung

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

57

Deurnese Peel und Mariapeel. Quantifizierung der Auswirkungen von Maßnahmen und Empfehlungen für den Überwachungsplan; Alterra-Dokument2, Alterra, Wageningen.

Leunk, 1. (2011) Kennisdocument Well(veld), Ontwerp, aanleg en exploitatie van pomp- en waarnemingsputten; rapport nr. KWR 2012.014, KWR, Nieuwegein

Leunk, 1. (2014) Qualitätssicherung von Grundwasserstands- und -höhendaten.

Validierungspilot; Analyse der vorhandenen Daten; Bericht Nr. KWR 2014.059, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Leunk, 1. und J. R. von Asmuth (2013) Revalidation of pressure recording data Noardburgum; report no. KWR 2013.054, KWR Watercycle Research lnstitute, Nieuwegein.

Mclaughlin, D. L. und M. J. Cohen (2011) Thermal artifacts in measurements of fine-scale water level variation; in: Water Resources Research, jrg W09601, no47 , doi: 10.1029/201 0WR0l 0288.

Post, V. E. A. und J. R. Von Asmuth (2013) Hydraulic head measurements: New technologies, classic pitfalls; in: Zeitschrift Hydrogeology, DOI 1 0.1 007 /s 1 0040- 013-0969-0.

Sorensen, J.P.R. und A.S. Butcher (2011) Water Level Monitoring Pressure Transducers-A Need for lndustry-Wide Standards; in: Ground Water Monitoring & Remediation, doi: 10.1111 /j 1745-6592.2011 .01 346.x, pp 1-7.

Van der Meij, J.L. und G. J. Van der Meer (2010) Kwaliteitsborging van metmaatregelen van het grondwater in DINO; rapport nr. TNO-034-UT-2010- 0063 5, TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht.

Van Geer, F.C. (2012) Validation and plausibility of head level observations; TNO, Utrecht.

Van Geer, F.C. (2013) Einfache Prüfung und Visualisierung von Veränderungen im Charakter einer Headspace-Serie; in: Currents, jrg 19, no 3&4, pag21 -34.

Van Herpen, F., 0. van Tongeren, R. Knoben, P. Baggelaar und W. van Loon (2009) Quickscan precision and reliability of WFD monitoring programmes'; Bericht 9V0539/R00002/902795/AH/DenB im Auftrag von Rijkswaterstaat Waterdienst, Royal Haskoning. ,

Van Vliet, M. (unveröffentlicht) Validation of groundwater quality data, Annex 1 to report project 1 phase 1 Programme of Requirements vptp; RIVM, Bilthoven.

Von Asmuth, J.R. (201 1) Über die Qualität, Häufigkeit und Validierung von Drucksensorreihen; Bericht Nr. KWR 2010.001, KWR Watercycle Research lnstitute, Nieuwegein.

Von Asmuth, J.R., C. Maas, M. Knotters, M. F. P. Bierkens, M. Bakker, T. N.

Olsthoorn, D. G. Cirkel, 1. Leunk, F. Schaars und D. C. Von Asmuth (2012) Software for hydrogeology time series analysis, interfacing data with physical insight; in: Environmental Modelling & Software, vol 38, pp 178-190, http://dx. doi.org//j10.1016.envsoft.2012.06.003

Von Asmuth, J.R. und F. C. Van Geer (2013) Quality assurance groundwater level and head data: towards a national standard; report no. KWR 2013.027, KWR Watercycle Research lnstitute / TNO, Nieuwegein / Utrecht.

Von Asmuth, J.R. und 1. Leunk (2014) Hydrologisches Messnetz Electra buzem 2e schil, Kontrolle und Verbesserung der Datenqualität; Bericht Nr. KWR 2014.053, KWR Watercycle Research lnstitute, Nieuwegein.

Walvoort, D., M. Knotters und T. Hoogland (2013) A tool for monitoring high frequency groundwater level series; in: Currents, Jg. 19, Nr. 3 und 4, S. 49-61.

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

58

| ~ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Integrität der Daten |  |  |
| Klasse | Attribut | BRO-Begriff |  | Format |  | Obligatorisch | Einzigartig |
| Überwachungsbrunnen-Cluster |  | Grundwassermessstelle |  |  |  |  |  |
| (Verwaltung) | BRO-ID | BRO-ID |  | numerisch |  | V | V |
|  | NITG-Code | (optional:) Historischer Name |  | Text |  | V | V |
|  |  |  |  | gültiges Kartenblatt |  |  |  |
|  | OLGA-Code | (optional:) Historischer Name |  | Text |  |  | V |
|  | Quellcode | Objekt-ID-Quellenhalter |  | Text | d | V |  |
|  | Name des Quelleninhabers | Inhaber der Quelle |  | Text | + | V |  |
|  | Zielsetzung/politischer Rahmen | Rahmen für die Lieferung |  | feste Optionen |  | V |  |
|  | Fertigstellung | Schützende Struktur |  | feste Optionen |  | V |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | Datum der Bereitstellung |  | Datum+Zeit |  | V |  |
|  | Datum des Endes | Datum aufgeräumt |  | Datum+Zeit |  | V |  |
| (Vorgänge) | Überschwemmung |  |  | boolean |  |  |  |
|  | Absenkung |  |  | boolean | + |  |  |
|  | Andere |  |  | Text |  |  |  |
| Brunnen überwachen |  | Überwachungsrohr |  |  |  |  |  |
| (Verwaltung) | Filter-Nummer | Rohrnummer |  | Ganzzahl | + | V |  |
|  | Platzierung durch (Person) |  |  | Text |  |  |  |
|  | Platzierung durch (Körper) |  |  | Text |  |  |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | <<dynamisch>> |  | Datum+Zeit |  | V |  |
|  | Datum des Endes | <<dynamisch>> |  | Datum+Zeit |  | V |  |
| (Koordinaten) | XY-Koordinate | Standort |  | numerisch |  | V | i. c.m. filter |
|  | Mähhöhe | Position in Bodennähe |  | numerisch | + | V |  |
|  | Oberseite des Rohrs | Ausblasrohr: obere Position |  | numerisch |  | V |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Oberseite des Filters | Filter: obere Position |  | numerisch |  | V | In Kombination mit XY |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Unterseite des Filters | Filter: Position unten |  | numerisch | + | V | In Kombination mit XY |
|  | Boden des Rohrs (Sandfang) | Sandfang: Position am Boden |  | numerisch |  | V |  |
| (Bauwesen) | Druckverschluss / Artesisch (ja / nein) | Druckkappe |  | boolean |  | V |  |
|  | Rohrdurchmesser | Innendurchmesser |  | numerisch | d |  |  |
|  | Material des Rohres | Material |  | Text | + |  |  |
|  | Abdichtung des Bohrlochs |  | - | Text |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Bypass |  |  | Text |  |  |  |
| Logger/Sensor |  |  | ? |  |  |  |  |
|  | Logger-ID/Seriennummer |  | ? | abhängig vom Hersteller |  | V | In Kombination mit Datum |
|  | Startdatum (Auflegen) |  | ? | Datum+Zeit |  | V |  |
|  | Enddatum (streichen) |  | ? | Datum+Zeit |  | V |  |
|  | Hängender Tiefenlogger |  | ? | numerisch |  | V |  |
|  | Art des Instruments |  | ? | feste Optionen | d | V |  |
|  | Status der Batterie |  | ? | numerisch |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Datum der Herstellung |  | ? | Datum |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Hersteller |  |  | Text |  | V |  |
| Logger-Messung |  |  | ? |  |  |  |  |
|  | Vorgelesen von (Person) |  | ? | Text | d |  |  |
|  | Verlesen durch (Behörde) |  | ? | Text |  |  |  |
|  | Logger-Messwert |  | ? | numerisch |  | V |  |
|  | Protokollierung der Messzeit |  | ? | Datum+Zeit |  | V | V |
|  | Status der Entschädigung |  | ? | boolean |  | V |  |
|  | Eigener Luftdruckbereich |  | ? | Zeitreihen |  | v es sei denn, die Serie KNMI |  |
|  | KNMI-Luftdruckstation |  | ? | feste Optionen |  | v sofern keine eigene Serie |  |
|  | Wasserabdichtung |  | ? | numerisch |  | V |  |
|  | Gravitationskonstante |  | ? | numerisch |  | V |  |
| Manuelle Messung |  |  | ? |  |  |  |  |
| (ob kontrolliert oder nicht) | Messung durch (Person) |  | ? | Text |  | V |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Messung durch (Körper) |  | ? | Text |  | V |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Messgerät |  | ? | feste Optionen |  | V |  |
|  | Manueller Messwert |  | ? | numerisch |  | V |  |
|  | Handmesszeit |  | ? | Datum+Zeit |  | V | V |
| Datenverarbeitung |  |  | ? |  |  |  |  |
|  | Person |  | ? | Text |  | V |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Behörde |  | ? | Text |  | V |  |
|  | QC-Methodik |  | ? | feste Optionen |  | V |  |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

59

Anhang A: Prüfung der Datenintegrität

Anzahl der Kontrollen

Gesamtzahl der Kontrollen

54 105

39

(Nicht alle einzigartig)

12

|  |  |  |  |  |  | Konsistenz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse | Attribut | BRO-Begriff |  | < |  | < = |  | >= | > |
| Überwachungsbrunnen-Cluster |  | Grundwassermessstelle |  |  |  |  |  |  |  |
| (Verwaltung) | BRO-ID | BRO-ID |  |  | + |  |  |  |  |
|  | NITG-Code | (optional:) Historischer Name |  |  | + |  |  |  |  |
|  | OLGA-Code | (optional:) Historischer Name |  |  | .. |  |  |  |  |
|  | Quellcode | Objekt-ID-Quellenhalter |  |  | .. |  |  |  |  |
|  | Name des Quelleninhabers | Inhaber der Quelle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zielsetzung/politischer Rahmen | Rahmen für die Lieferung |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Fertigstellung | Schützende Struktur |  |  |  |  |  |  |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | Datum der Bereitstellung |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Datum des Endes | Datum aufgeräumt |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vorgänge) | Überschwemmung |  |  |  | .. |  |  |  |  |
|  | Bodensenkungen |  |  |  | .. |  |  |  |  |
|  | Andere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brunnen überwachen |  | Überwachungsrohr |  |  |  |  |  |  |  |
| (Verwaltung) | Filter-Nummer | Rohrnummer |  |  | + |  |  | 1 |  |
|  | Platzierung durch (Person) |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Platzierung durch (Körper) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | <<dynamisch>> |  |  |  |  |  | Vorheriges Startdatum |  |
|  | Datum des Endes | <<dynamisch>> |  |  |  | Nächster Starttermin |  |  |  |
| (Koordinaten) | XY-Koordinate | Standort |  | max (XY) Niederlande |  |  |  |  | minus (XV) Niederlande |
|  |  |  |  | Vorherige XY + X Meter |  |  |  |  | Vorheriges XY- X-Meter |
|  | Mähhöhe | Position in Bodennähe |  | AHN2+ 50 cm |  |  |  |  | AHN2- 50 cm |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  | Unterseite des Filters |
|  | Oberseite des Rohrs | Ausblasrohr: obere Position |  |  | .. |  |  |  | Oberseite des Filters |
|  | Oberseite des Filters | Filter: obere Position |  | Oberseite des Rohrs | + |  |  |  | Unterseite des Filters |
|  |  |  |  | Vorherige BF+ X cm |  |  |  |  | Vorherige BF-X cm |
|  | Unterseite des Filters | Filter: Position unten |  | Oberseite des Filters |  |  |  | Unterseite des Rohres |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Boden des Rohrs (Sandfang) | Sandfang: Position am Boden |  |  |  | Unterseite des Filters |  |  |  |
| (Bauwesen) | Druckverschluss / Artesisch (ja / nein) | Druckkappe |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Rohrdurchmesser | Innendurchmesser |  |  | .. |  |  |  | 0 |
|  | Material des Rohres | Material |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Abdichtung des Bohrlochs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bypass |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logger/Sensor |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Logger-ID/Seriennummer |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Startdatum (Auflegen) |  | ? | Enddatum Rohr |  |  |  | Anfangsdatum Rohr |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Enddatum Logger anderswo |  |
|  | Enddatum (streichen) |  | ? |  |  | Startdatum Logger anderswo |  |  |  |
|  | Hängender Tiefenlogger |  | ? | Oberseite des Rohrs |  |  |  |  | Unterseite des Rohres |
|  | Art des Instruments |  | ? |  | + |  |  |  |  |
|  | Status der Batterie |  | ? |  | + |  |  |  | 0 |
|  | Datum der Herstellung |  | ? | Datum des Beginns |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Hersteller |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logger-Messung |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgelesen von (Person) |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Verlesen durch (Behörde) |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oberseite des Rohrs | (es sei denn |  |  |
|  | Logger-Messwert |  | ? |  |  | Druckdeckel oder Überschwemmung) |  | Hängender Tiefenlogger |  |
|  | Aufzeichnung der Messzeit |  | ? |  |  | Datenlogger löschen |  | Hängendes Datum Logger |  |
|  | Status der Entschädigung |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Eigener Luftdruckbereich |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | KNMI-Luftdruckstation |  | ? |  | + |  |  |  |  |
|  | Wasserabdichtung |  | ? |  | + | Minimum |  | Maximum |  |
|  | Gravitationskonstante |  | ? |  |  | Minimum |  | Maximum |  |
| Manuelle Messung |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |
| (ob zur Kontrolle oder nicht) | Messung durch (Person) |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Messung durch (Körper) |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Messgerät |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oberseite des Rohres (außer |  |  |  |
|  | Manueller Messwert |  | ? |  |  | Druckdeckel oder Überschwemmung) |  | Unterseite des Filters |  |
|  | Manuelle Messzeit |  | ? |  |  | Datum des Endes |  | Datum des Beginns |  |
| Datenverarbeitung |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Person |  | ? |  | + |  |  |  |  |
|  | Behörde |  | ? |  | + |  |  |  |  |
|  | QC-Methodik |  | ? |  |  |  |  |  |  |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

60

Anhang B: Konsistenzprüfung

Anzahl der Kontrollen

Gesamtzahl der Kontrollen

9 39

9

(nicht alle einzigartig)

11

10

| - | Jan Meijles | (Provinz Südholland) |
| --- | --- | --- |
| - | Henny Kempen | (Provinz Gelderland) |
| - | Janco van Gelderen | (Provinz Utrecht) |
| - | Jolanda Bauwens | (Provinz Brabant) |
| - | Marja Segers | (Provinz Brabant) |
| - | Jean Hacking | (Provinz Limburg) |
| - | Lester Reiniers | (Provinz Nordholland) |
| - | Nanko de Boorder | (Provinz Nordholland) |
| - | Johan Wortelboer | (Provinz Nordholland) |
| - | Geert Jan Steenbergen | (Provinz Groningen) |
| - | Bert Luinge | (Provinz Drenthe) |
| - | Anne Venema | (Provinz Friesland) |
| - | Thomas de Meij | (Provinz Overijssel) |
| - | Ronnie Hollebrandse | (Provinz Zeeland) |
| - | Bart Hammer | (OFGV Flevoland) |
| - | Jack van Velt hu ij sen | (OMWB Nordbrabant) |
| - | Erik Simmelink | (TNO) |
| - | Ton Ebbing | (Vitens) |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

61

Anhang C: Mitglieder der Beratergruppe

Dieser Bericht wurde unter der Aufsicht der Messnetzbetreiber der gemeinsamen Provinzen (Bereich Grundwassermenge) erstellt, zu denen auch die Plattform gehört:

| - | Henny Kempen | (Provinz Gelderland) |
| --- | --- | --- |
| - | Janco van Gelderen | (Provinz Utrecht) |
| - | Jan Meijles | (Provinz Südholland) |
| - | Jolanda Bauwens, Marja Segers | (Provinz Brabant) |
| - | Lester Reiniers, Nanko de Boorder | (Provinz Nordholland) |
| - | Erik Simmelink | (TNO) |
| - | Gert van den Houten | (Wasserverband Rijn und IJssel) |
| - | Ate Oosterhof | (Wasserversorgungsunternehmen Vitens) |
| - | Rote Bete | (Forstwirtschaftliche Kommission) |

KWR 2015.004 1. April 2015

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe: Systematik und Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC)

62

Anhang D: Mitglieder der Lenkungsgruppe

Dem Lenkungsausschuss gehörten die folgenden Personen aus verschiedenen Bereichen an: